# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Budowlanych

D – 10.00.01 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót towarzyszących w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kobelniki.

## 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót towarzyszących i obejmuje:

- ustawienie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych z fundamentem betonowym.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

Materiały do stosowania:

- siatka, słupki i elementy metalowe,

- beton,

- furtka i brama (rama ze stali profilowej wypełnionej drutem stalowym ocynkowanym).

# 3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- łopaty,

- poziomice,

- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

# 4. TRANSPORT

W czasie transportu elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Ogrodzenie należy ustawić w miejscu wskazanym w projekcie. Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.

Wykopy pod fundamenty słupków wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka.

Fundamenty pod stopy słupków ogrodzeniowych wykonać z betonu B-20.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola w czasie montażu ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

  - zgodności posadowienia elementów z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia, ilości.

W czasie wykonywania robót związanych z ustawieniem ogrodzenia należy zbadać:

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

e) poprawność ustawienia słupków,

f) poprawność wykonania słupków murowanych,

Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia

a) wysokość ogrodzenia,

b) naprężenie siatki,

c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

## 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest: m (metr) ustawienia ogrodzenia, razem z furtką i bramą.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena montażu 1 m ogrodzenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia słupków, wykopanie dołków pod fundament,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykonanie ław pod słupki,

- ustawienie słupków,

- montaż ogrodzenia,

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-ISO-1461   Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową. Wymagania i metody badań,

- PN-80/C-81531  Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej,

- PN-75/C-81518  Oznaczenie porowatości powłok lakierowanych,

- PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją (pokrycia lakierowane),

- PN-86/C-81553  Ocena zniszczeń powłok,

- PN-88/H-84020  Kształtowniki zamknięte prostokątne gięte na zimno.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze

- PN-88/B-06250  Beton zwykły

- PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

- PN-85/B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

- PN-88/B-30000  Cement portlandzki

- PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu