SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO TYPU QUAD Z HOMOLOGACJĄ KATEGORII T3:

I.WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla fabrycznie nowego pojazdu czterokołowego typu QUAD z homologacją kategorii do zarejestrowania                     o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu min. 2 osób oraz ładunku.

- Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd będzie wykorzystywany do prowadzenia służby patrolowej oraz działań poszukiwawczo-ratunkowych na obszarze województwa dolnośląskiego.

- Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd będzie:

  - użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

  - jeździł po utwardzonych nawierzchniach, drogach gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,

  - przechowywany na wolnym powietrzu,

  - naprawiany w zapleczu technicznym Zamawiającego lub przez autoryzowany serwis Wykonawcy, znajdujący się na terenie powiatu wrocławskiego.

- Wymagania formalne.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988,  ze zm.),

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. UE L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej (może być w formie skanu).

- W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji,

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a. instalacji antenowych,

b. instalacji uprzywilejowania,

c. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

d. urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

e. innego sprzętu służbowego.

- Wykonawca dokona przeglądu zerowego z wpisem do książki gwarancyjnej każdego pojazdu.

- Do pojazdu wykonawca dostarczy w języku polskim:

  - Instrukcję obsługi,

  - Książkę gwarancyjną pojazdu,

  - Książkę przeglądów serwisowych,

  - wykaz ilościowo – wartościowy wyposażenia znajdującego się na pojeździe,

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU TYPU QUAD

- Pojazd musi spełniać następujące wymagania:

  - Silnik i układ zasilania:

- pojemność skokowa silnika minimum 490 cm3,

- moc silnika nie mniejsza niż 20 KM,

- 4-suwowy o zapłonie iskrowym,

- chłodzony cieczą,

- rozrusznik elektryczny.

  - Układ hamulcowy:

- przednie i tylne hamulce tarczowe.

  - Układ zawieszenia:

    - niezależne zawieszeni kół osi przedniej i tylnej.

  - Przenoszenie napędu:

- napęd 4x4,

  - Parametry techniczno – funkcjonalne:

    - szerokość pojazdu – nie większa niż 1280 mm,

    - pojemność zbiornika paliwa minimum 10 litrów.

  - Koła:

    - z ogumieniem o rzeźbie bieżnika i profilu terenowym,

    - w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 78 tygodni.

  - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

    - napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-”na masie),

    - pobór prądu z akumulatora przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu, przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, nie może przekraczać 100 mA,

    - akumulator 12V żelowy,

  - gniazdo DIN zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o minimalnym prądzie 10A,

9)   Wyposażenie dodatkowe:

- minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu,

- prędkościomierz, licznik km oraz licznik motogodzin,

- gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, zamontowana w łatwo dostępnym miejscu, nie utrudniająca pracy kierowcy,

- apteczka samochodowa wraz  z wyposażeniem, spełniająca wymogi UE DIN 13164 plus

- zestaw naprawczy koła w spray’u

- zestaw narzędzi podręcznych, w którego skład wchodzi, co najmniej

-wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe

-klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora

- :ramka pod tablicę rejestracyjną zamontowaną na pojeździe. Na ramce nie może znajdować się żaden napis

- Rok produkcji Quada: minimum 2021

- WARUNKI GWARANCJI:

- Pojazd czterokołowy typu quad musi być objęty gwarancją na okres (min. 24 miesiące), lecz nie krócej niż gwarancja producenta, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego i musi obejmować wszystkie podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz wyposażenie z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, smary, płyny eksploatacyjne, żarówki itp.

- Przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne oraz naprawy bieżące w okresie gwarancji, będą wykonywane w stacjach obsługi sprzętu transportowego spełniających kryteria jakościowe określone dla autoryzowanych stacji obsługi oferowanej marki sprzętu transportowego.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do istniejącej sieci serwisowej producenta pojazdów na zasadach obowiązujących w tej sieci, w tym do co najmniej jednego serwisu zlokalizowanego na terenie powiatu wrocławskiego.

- W przypadku odrzucenia reklamacji Wykonawca lub jego serwis będzie informować Zamawiającego, pisemnie podając pełne uzasadnienie odrzucenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających   z fabrycznej gwarancji.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.