Koszalin,  dnia 29 kwietnia 2024 rok

Badanie rynku

W celu zbadania rynku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie informacji dotyczących:

„Dostawa pojazdu zeroemisyjnego na podwoziu trzyosiowym

z nadwoziem dwukomorowym do odbioru odpadów komunalnych”.

- Przedmiot badania.

Przedmiotem badania  jest zakup nowego pojazdu na podstawie n/w kryteriów:

  - Parametry techniczne podwozia:

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdu: minimum 26 Mg,

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 11,0 Mg (+/-10%),

- Napęd pojazdu: zeroemisyjny

- Skrzynia biegów:

- Automatyczna albo zautomatyzowana (bez pedału sprzęgła).

- Minimum 8 biegowa.

- Przystawka odbioru mocy: odsilnikowa niezależna od sprzęgła i skrzyni biegów spełniająca wymagania zabudowy (nadwozia).

- Oś napędowa: blokada mechanizmu różnicowego.

  - Parametry techniczne nadwozia:

- Nadwozie dwukomorowe. 2 komory załadowcze (podział: mała komora: 40% i duża komora: 60%).

- Pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 20 m3(+/-10%),

- Ładowność pojazdu po skompletowaniu: minimum 11,0 Mg (+/-10%),

- Zabudowa (nadwozie) z urządzeniem zasypowym tylnym.

- Zawartość informacji.

  - Parametry techniczne oferowanego pojazdu.

  - Cena detaliczna  netto.

  - Termin realizacji dostawy.

- Termin nadsyłania informacji:

Badanie rynku umieszczone jest na „platformie zakupowej”.

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin

- Osoby upoważnione do kontaktu.

  - Dariusz Papka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

e-mail: dariusz.papka@pgkkoszalin.pl

  - Martyna Łączyńska od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

e-mail: martyna.laczynska@pgkkoszalin.pl

  - Wszelkie pytania prosimy zadawać na „platformie zakupowej”.

- Informacje dodatkowe:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwości i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.