SST-01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych, związanych z zadaniem  pn.: ”PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

w tym:

- wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych,

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, gresowych,

- rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych,

- rozbiórka podłoża pod posadzki z płyty paździerzowej,

- demontaż balustrady schodowej,

- demontaż boazerii z płyt laminowanych oraz gabloty drewnianej,

- wykucie stolarki drzwiowej  wewnętrznej,

- wywózka materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z utylizacją.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- MATERIAŁY- NIE WYSTĘPUJĄ

- SPRZĘT

Do rozbiórek może być użyty sprzęt uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- TRANSPORT

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

- WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren i oznakować zgodnie 
z wymogami BHP, zdemontować instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujące 
z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

Prace demontażowe stolarki drzwiowej należy przeprowadzić bardzo ostrożnie mając na względzie jak najmniejsze uszkodzenia tynku i posadzek.

- KONTROLA JAKOŚCI

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i demontażu oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

  - wyznaczenie zakresu prac,

  - oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

  - przeprowadzenie demontażu,

  - rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

  - oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

  - przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

  - selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

  - załadunek odpadów;

  - zabezpieczenie ładunku;

  - przewóz odpadów do miejsca utylizacji;

  - utylizację odpadów.

- Ogólne warunki i wymagania dotyczące robót podano w “Warunki ogólne”.

# SST-02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –   ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych,  gładzi gipsowych, wykonanie okładzin z płytek glazurowanych, związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując  i określeniami podanymi 
w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania 
z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- MATERIAŁY

2.1. Woda  (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża  stosować można  wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych dopuszcza się stosowanie wody wodociągowej. Nie dopuszcza się stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczególności:

− 	nie zawierać zanieczyszczeń organicznych,

− 	mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty 
i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z  wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.

Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie.

Ilość przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczyć pracę na nie dłużej niż 3 godziny. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement  PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinna spełniać wymagania normy PN-EN-459.

Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki  zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gładzie gipsowe

Zaprawy gipsowe  do wykonywania gładzi powinny odpowiadać aprobatom technicznym.

2.5. Płytki glazurowane

Płytki muszą odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009  lub odpowiednim aprobatom technicznym. Płytki w gatunku I. Wielkość płytek 40x40 cm lub zbliżona.  Kolorystyka wg doboru Zamawiającego.

2.6 Obłożenie ścianki z płyt suchego tynku ognioochronnego typu F

Obłożenie ścianki z płyt suchego tynku w łazienkach impregnowane typu H2 gr. 12,5 mm. Sufity z płyt suchego tynku typu F gr. 12,5 mm.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

- TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Uwagi ogólne

Przed  przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić 
i bruzd. Bezpośrednio  przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy

z substancji tłustych.

5.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynków zwykłych przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0o C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Gładzie gipsowe

Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. Na sufitach zaczyn należy nakładać pasmami w kierunku od okien w głąb pomieszczeń.

Na ścianach można wykonywać gładzie gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy tj. najpóźniej po wykonaniu pierwszej warstwy.

Grubość każdej warstwy nie powinna być mniejsza niż 3 mm.

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C, ani wyższa niż +18o C .

5.4. Zabudowy z płyt suchego tynku ognioochronnego typu F.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy której wykonywane są  prace, nie powinna być niższa  niż 5o C.

5.5. Wykonanie robót okładzinowych z płytek glazurowanych

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian,

- podłogi z materiałów mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Temperatura nie powinna być niższa niż +5o C w ciągu całej doby.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania  podłoża. Podłoże powinno być czyste, niepylące, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczone ze starych powłok malarskich.

Na narożnikach wewnętrznych, przy połączeniu z posadzką, przy połączeniu ze stolarką stosować fugi silikonowe.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

- KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady  zgodnie z pkt  6  OST.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, gipsu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Kontrola jakości wykonania tynków

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku :

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między  przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza się wykwitów, zacieków, występowania kryształów soli, odstawania, pęcherzy, odspojeń tynku od podłoża.

6.4. Kontrola wykonania okładzin i zabudów z płyt suchego tynku ognioochronnego typu F

Dopuszczalne odchyłki wykonania okładzin z płyt suchego tynku przestawiono w tabeli:

- odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty o długości 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego- nie większe niż 1,5 mm na 1mb 
i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach,

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 2 mm na 1mb 
i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami,

- odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji niż 2 mm.

6.5. Kontrola okładzin z płytek ceramicznych

Kontrola jakości wykonanej okładziny powinna obejmować:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczna i umową,

- stan podłożą na podstawie protokołów,

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,

- prawidłowość wykonania okładziny: odchylenia krawędzi od kierunku poziomego 
i pionowego , odchylenia powierzchni od płaszczyzny.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Podczas odbioru należy szczególnie zwrócić uwagę na:

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowość przygotowania podłoża, przyczepność tynków do podłoża, grubości tynku,

- wygląd powierzchni tynku,

- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt. 8

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów    powszechnego użytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)

PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane- Część  1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma wycofana bez zastąpienia)

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. (Norma wycofana bez zastąpienia)

10.2. Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

APROBATY DOPUSZCZAJĄCE WYRÓB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 
I INSTRUKCJE TECHNICZNE.

# SST-03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  --  ROBOTY  POSADZKARSKIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonanie i odbiór robót posadzkarskich, związanych z zadaniem  pn.: ”PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- MATERIAŁY

Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Podkład pod podłogę z desek   prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego

Podkład z warstwy wygładzającej składający się z:

- Gruntu,

- wypełniacz szczelin,

- wylewka masą gr. 12mm.

2.2. Podłoga z desek   prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego

Podłoga z desek   prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego.

–   warstwa wierzchnia dąb naturalny grubości  ok.3,2 mm pokryta lakierem,

–   warstwa środkowa  i spodnia z drewna iglastego ,twardość drewna kl.V,

–   warstwa wierzchnia  z drewna naturalnego dąb gr. 3,2 mm o parametrach:

– zdrowe i zaszpachlowane sęki o niewielkiej średnicy,

– niewielkie zaszpachlowania i pęknięcia,

Parametry  desek:

– długość 2200 mm

– szerokość 207 mm

– listwy przyścienne z drewna naturalnego dębowe

Podłoga z desek prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego przewidziana do montażu bezklejowego.

2.3. Płytki podłogowe gresowe o wymiarach 40x40cm

Płytki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- wytrzymałość na zginanie powyżej 40 Mpa,

- nasiąkliwość nie więcej niż 5% - antypoślizgowość min. R9,

- klasa ścieralności - PEI V .

Kolorystyka wg doboru Zamawiającego.

2.4. Okładzina schodów płytami granitowymi.

Okładzina schodów płytami granitowymi gr.3 cm o wymiarach 150x30x2 cm z zaokrąglonym noskiem oraz 3 wyfrezowanymi paskami antypoślizgowymi. Podstopnie granitowe gr. 10 mm 
o wymiarach 150x17,6x1cm. Cokoły schodowe z granitu gr. 10 mm i wys. 10cm.

2.5. Zaprawy wyrównujące i wygładzające

Zastosowane zaprawy i masy powinny spełniać wymagania norm i posiadać aprobaty techniczne ITB. Stosować zaprawy  umożliwiające układanie wykładziny po 72 godzinach. Klej do granitu zgodnie z wymaganiami normy.

2.6. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

- kształtowniki stalowe,

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki do usuwania zanieczyszczeń.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4.

Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Podłoże na którym układany jest podkład powinno być oczyszczone a następnie zagruntowane. Należy wykonać szczeliny dylatacyjne i wypełnić je masą zalewową  lub taśmą dylatacyjną.

Przy stosowaniu gotowych zapraw wyrównujących, przy wykonywaniu podkładu i jego pielęgnacji stosować ściśle zalecenia producenta.

5.2. Posadzki z  desek prefabrykowanych warstwowych z drewna naturalnego.

Do wykonywania podłogi można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie w próbami ciśnieniowymi. Przed montażem należy złożyć podłogę 
w pomieszczeniu, w którym będą montowane, w pozycji poziomej przez co najmniej 48 godzin, 
w temperaturze pokojowej (ok.18 oC) Podłogę układamy na warstwie podkładu  z korka 
w rulonie gr. 5 mm

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki, temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15 oC, a wilgotność względna powietrza w granicach  45-65%.

Układanie podłogi zgodnie ze wskazówkami producenta. Posadzka z podłogi drewnianej wykończona listwami przyściennymi wysokości min 5 cm, w kolorze i fakturze zgodnej z podłogą drewnianą. W narożnikach listwy docinać pod kątem 45 stopni i  łączyć na styk.

5.3. Posadzka z płytek gresowych, granitu

Do wykonywania posadzek z płytek  można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego, robót tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywać 
w temperaturze pomieszczenia nie niższej niż + 5 oC, na podłożu trwałym, nieodkształcalnym 
o czystej i szorstkiej powierzchni. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie wiązania i twardnienie zaprawy.

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

Sprawdzenie warunków przystąpienia do wykonywania robót posadzkowych polega na sprawdzeniu: temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza, wilgotności podkładu.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót 1m². Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. Odbiór posadzki powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,  prawidłowość ukształtowania powierzchni za pomocą łaty,

- wykonania styków materiałów posadzkowych  itp.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt. 8

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia

10.2. Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

# SST-04 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  ROBOTY  MALARSKIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie i odbiór robót malarskich ścian i sufitów oraz lakierowanie lamperii na korytarzach I klatce schodowej, związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 
W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania z dokumentacją opisową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

- MATERIAŁY

Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych)

2.1. Farby emulsyjne

Farby te powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Stosować farby emulsyjne  lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie. Malowanie sufitów w kolorze białym farbami lateksowymi. Malowanie ścian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu z  Zamawiającym.

2.2. Farba dyfuzyjna

Farba przepuszczająca parę wodną, odporna na zmywanie

2.3. Lakiery

Lakiery powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

2.4. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi należy stosować środki zalecane przez producenta farby, z reguły nie stosuje się środków gruntujących. W przypadku słabego podłoża można zastosować środki gruntujące w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chłonności, zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Farby, rozcieńczalniki, środki gruntujące oraz inne zastosowane materiały posiadające intensywny zapach, powinien być łatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materiały muszą mieć atest dopuszczający do stosowania w obiektach związanych z żywnością.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu pędzlami lub urządzeniami natryskowymi.

- TRANSPORT

Transport materiałów do robót malarskich  w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki ogólne prowadzenia robót

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5 oC , przy czym temperatura w ciągu doby nie może spaść poniżej 0 oC.  Robót malarskich nie należy prowadzić 
w temperaturze wyższej niż +25 oC. Nie można dopuścić do nawietrzania powłok malarskich ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych.

Kolorystykę farb emulsyjnych i olejnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami.   Roboty malarskie wykonać jako ostatnie roboty budowlane.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone, naprawione i uzupełnione ubytki. Powierzchnia ściany 
i sufitu powinna być czysta i gładka. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone 
i odtłuszczone zgodnie z wymogami normy PN-ISO 8501-1/1996  z uwzględnieniem rodzaju farby.

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza:

- 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą;

- 3% dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych;

- 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej; - 4% dla farb na spoiwach mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie robót malarskich

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb i przestrzegać zawartych w niej zaleceń dotyczących:

- środków gruntujących,

- sposobu przygotowania i nakładania farb,

- czasu między nakładaniem kolejnych warstw,

- zaleceń w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich

Powłoki z farb dyspersyjnych  – tworzone przez farby powłoki nie powinny mieć uszkodzeń powinny być odporne na zmywanie środkami myjącymi i dezynfekującymi, odporne na tarcie na sucho i szorowanie na mokro. Powłoka malarska powinna być jednolita kolorystycznie, bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy. Powłoka malarska emulsyjna powinna dawać aksamitno-matowy lub  wygląd powierzchni.

Powłoki lakiernicze – powinny mieć jednolita barwę jednakowy odcień i połysk. Powłoka malarska powinna być bez smug, plam i śladów pędzla zacieków pęcherzy zmarszczeń.

- KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Kontrola jakości materiałów

Na budowie należy sprawdzić zgodność:  klasy , gatunku materiałów dostarczonych na budowę z dokumentacją projektowo-kosztorysową i zamówieniem oraz  przeprowadzić doraźne próby polegające  na oględzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wygląd powierzchni, wsiąkliwość podłoża, wyschnięcie podłoża, czystość podłoża

6.2. Wykonanych powłok malarskich

Dla powłok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje się kontroli jakości po upływie minimum 7 dni. Dla powłok malarskich lakierniczych dokonuje się po upływie minimum 14 dni. Badania prowadzi się w temperaturze powietrza powyżej  +5o C i wilgotności powietrza nie mniejszej niż 65%

6.2.1. Powłoki z farb emulsyjnych

Sprawdzeniu podlega wygląd zewnętrzny oraz  zgodność barwy ze wzorem fabrycznym.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. Jednostką obmiarową robót 1m2.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Materiały stosowane do przygotowania podłoża powinny posiadać atest zezwalający do stosowania w budownictwie.

Podłoże uszkodzenie powinno być naprawione zaprawą cem.-wap. lub szpachlówką odpowiedniego rodzaju w zależności od stosowanej farby na powłokę malarską.

8.2. Odbiór powłok malarskich

Sprawdzenie ścieralności odbywa się poprzez lekkie pocieranie szmatką bawełnianą o kolorze kontrastowym do powłoki malarskiej.  Powłoki malarskie również sprawdza się na odporność, zarysowania i przyczepności do podłoża. Należy również przeprowadzić test na zmywalność powłoki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotną szmatką.  Wyniki należy zaprotokołować.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt. 8.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81901/2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914/2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2. Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

# SST-05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót stolarskich. Posadzkarskich, związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, dotyczą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki drzwiowej drewnianej oraz stalowej, montaż okien PCV na poddaszu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- MATERIAŁY

Wymiary stolarki i ślusarki należy koniecznie sprawdzić na budowie.

2.1. Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe drewniane wzmocnione o wymiarach: 90x205 cm. oraz 80x205 cm. w okleinie drewnopodobnej z ościeżnicami opaskowymi 3 zawiasowe. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Ościeżnice drzwiowe regulowane przylgowe dostosowane do grubości ścian.

2.2. Drzwi drewniane zewnętrzne – elewacja tylna (od podwórka)

O wymiarach 100+25 x 210+65 cm dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym i górnym, otwieranie na zewnątrz, maksymalny współczynnik przenikania ciepła Umax 1,3W/m². Naświetla wypełnione szybą ze szkła hartowanego bezbarwnego, obustronnie bezpiecznego. Drzwi o stabilnej konstrukcji ramy drewnianej odpornej na deformację, z progiem aluminiowym półokrągłym o wysokości do 2cm. szczelne wyposażone w dwa zamki antywłamaniowe klasy "C", pochwyty w kolorze zbliżonym do drzwi, po cztery zawiasy w każdym skrzydle drzwiowym, bolce zabezpieczające przed wyważeniem, samozamykacz.

Kolor drzwi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu . Sprzęt ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami jego użytkowania.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt.4.

Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:

- prawidłowość i dokładność  wykonania ościeży;

- możliwość mocowania elementów do ścian;

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Montażu należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujących, odległość elementów mocujących od narożników itp.).

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych.  Stolarkę montować  w ościeżach zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montażu stolarki i ślusarki o odporności ogniowej EI30 stosować pianki montażowe i masy uszczelniające ogniochronne.

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST.

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:

- sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka 
w wymiarach +1mm,

- sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać + 1mm,

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna przekraczać + 1mm, − sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamowani , zgodnie z ich przeznaczeniem. Kąt obrotu powinien wynosić 180o,

- sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie powinna być większa niż 1m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1h, przy różnicy ciśnień Mp = 10pa;

- sprawdzenie stanu powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub rozproszonym świetle sztucznym z odległości 1m.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót 1m² lub sztuka. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt. 8

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| PN-B-91000:1996 | Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia |
| --- | --- |
| PN-B-06070 :1985 | Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. (archiwalna) |
| PN-B-10087/96 | Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania. |
| PN-B-02151-3:1999 | Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania. |

10.2. Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

# SST-06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  – INSTALACJE SANITARNE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres  robót objętych  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

w zakresie montażu armatury i przyborów sanitarnych wraz z dostosowaniem podejść w łazience dla osób niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązując  i określeniami podanymi 
w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność wykonania 
z dokumentacją projektową, niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- MATERIAŁY

Stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.1. Umywalka wraz z osprzętem dla osób niepełnosprawnych:

- montaż umywalki na wysokości 80 cm - wymiary 50 cm (szerokość), 50 cm. (głębokość), pod umywalką wymagana jest przestrzeń na wózek inwalidzki,

- dozownik do mydła,

- suszarka do rąk na wysokości 85 cm,

- bateria sensorowa stojąca typ. 24VDC,

- poręcze przy umywalce 80 cm. nad podłogą 2 szt., w tym jedna uchylna.

2.2. WC dla osób niepełnosprawnych:

- montaż miski ustępowej na wysokości 46-48 cm. nad podłogą,

- poręcze łukowe na wysokości 65-70 cm., w tym jedna uchylna,

- montaż uchwytu dla papieru toaletowego.

Armatura łazienkowa dla osób niepełnosprawnych z elementów nierdzewnych typowych.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Armaturę dostarczoną na budowę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armatura specjalna jak baterie powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych 
i temperaturze nie niższej niż 0ºst. C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco.

Urządzenia białego montażu należy przewozić oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. Warunki składowania jak dla armatury.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż urządzeń sanitarnych.

Urządzenia sanitarne  montowane na ścianach należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni podłogi.

Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- montaż urządzeń sanitarnych,

5.2. Montaż armatury i osprzętu.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Na przewodach pionowych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do przodu w płaszczyźnie  pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta  i dostawcy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST

6.2. Badania wykonanych robót

Instalacje wodociągowe i c.w.u. muszą być poddane próbie szczelności. Próbę szczelności przeprowadzić wg. instrukcji producenta rur.  Należy wykonać dezynfekcje rur i wykonać badania jakości wody. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne jeżeli w ciągu 30 minut nie stwierdzono przecieków. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie  wymagania dla danej fazy zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami  normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Należy przedłożyć protokoły z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie kontroli.

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zgodnie z pozycjami  w przedmiarze robót.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST .

8.1. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie  z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje Sanitarne
 i Przemysłowe”.

8.2. W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne:
 - wykończenie ściany w miejscach ustawienia urządzeń.

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania, oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004	Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych            			do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 				Część1: Postanowieni ogólne.

PN-81/B-10700.00		Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  i badania 	przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-92/B-01707	  Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

# SST-07 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– ROBOTY ŚLUSARSKIE

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich, związanych z zadaniem  pn.:  „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż balustrady schodowej z parteru na piętro, wraz z kratą zabezpieczającą okno na spoczniku półpiętra.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowej określający wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  i określeniami podanymi w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

- MATERIAŁY

Wymiary ślusarki należy koniecznie sprawdzić na budowie.

2.1. Balustrada schodowa oraz krata zabezpieczająca okno na spoczniku półpiętra.

Balustrada schodowa stalowa z kształtowników i płaskowników, malowana proszkowo na kolor czarny, wysokości 110 cm., z pochwytem z drewna dębowego lakierowanego. Balustrada winna zachować pierwotny wzór, zmianie ulegnie tylko wysokość z pierwotnej 90 cm na projektowaną 110 cm. (łącznie z pochwytem z drewna dębowego).

Krata zabezpieczająca otwór okienny na spoczniku półpiętra winna być wykonana identycznie jak balustrada schodowa odwzorować z uwzględnieniem kraty w drzwiach zewnętrznych.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Sprzęt ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami jego użytkowania.

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt. 4.

Transport powinien odbywać się w warunkach, które umożliwią przewóz bez narażenia na uderzenia. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami producenta.

- WYKONANIE ROBÓT

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić:

- prawidłowość i dokładność wykonania ościeży,

- możliwość mocowania elementów do konstrukcji schodów,

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

Montażu należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Stolarkę montować  w ościeżach zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montażu stolarki i ślusarki o odporności ogniowej EI30 stosować pianki montażowe i masy uszczelniające ogniochronne.

Sprawdzenie wymiarów należy dokonać w naturze.

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w O.S.T.

Kontrola jakości winna obejmować:

- odwzorowanie wykonanej balustrady schodowej i kraty w porównaniu z oryginałem,

- jakość wykonanych z spawów i połączeń,

- sprawdzenie powłoki malarskiej która powinna być jednolicie kolorystyczna, bez smug, plam, zacieków.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót 1m2 lub sztuka. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST  pkt. 8

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Inne przepisy

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych t.I Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV”

Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

# SST-08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# – PODJAZD Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni chodnika, podjazdu z kostki betonowej związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu 
i realizacji robót, przeznaczona jest dla oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robot objętych niniejsza specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robot objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robot określonych 
w pkt.1.1.

Szczegółowy zakres robot określa przedmiar robot będący załącznikiem do dokumentacji.

1.4. Określenia podstawowe, definicje.

Kostka betonowa  – elementy budowlane do wykonania nawierzchni chodników lub jezdni.

Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

2.1. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w „Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny i zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”;

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,

- dodatkowe oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wg zestawienia w kosztorysie inwestorskim budowlanym.

Podstawowe materiały inwestycyjne - materiały takie jak: palisada, kostka betonowa, woda, piasek i zaprawy budowlane cementowe muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Podany „materiał” stanowi propozycję inwestora. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych- art. 29 ust 3 – wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny wyrób”.

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji kosztorysowej 
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

- są właściwe oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowanie wyrobów.

2.5. Kostka betonowa - wymagania

Do wykonania nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych dokumentacja projektowa przewiduje betonową kostkę barwy szarej gr. 6cm.

Wymagane właściwości brukowej kostki betonowej.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone  przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z poniższymi wskazaniami:

- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: długość i szerokość ± 3,0 mm, grubość ± 5,0 mm,

- wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 35 MPa, dla klasy „35”,

- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCI lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno

być większe niż 20% ,

- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,

- ścieralność sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna

przekraczać wartości: 4,5, dla klasy „35”

- szorstkość określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50

jednostek SRT,

- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.

2.6. Materiały na podsypkę i do wypełniania spoin oraz szczelin w nawierzchni.

Zgodnie z dokumentacja techniczna należy stosować następujące materiały:

a) na podsypkę cementowo–piaskową pod nawierzchnię, mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN-197-1:2002 i wody „zarobowej do betonu” odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej zaprawę cementowo – piaskową 1:2 spełniającą wymagania według punktu 2.3 a),

c) do wypełnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo – asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe, itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo – piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania według punktu 2.3 a) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Składowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezpośredniego wybudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

- SPRZĘT

3.1. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”

3.2. Wymagania szczegółowe

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu betoniarek,  wibratorów płytowych i ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

- TRANSPORT

4.1. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”.

Transport, składowanie materiału:

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Kostka betonowa powinna być przewożona na paletach po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa.

- WYKONANIE ROBÓT

Warunki przystąpienia do robot.

5.1. Podłoże

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto pod budowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.2. Podbudowa

Wg dokumentacji projektowej

5.3. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentacją projektową do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych zastosowane zostaną krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża betonowe 8x30 cm według BN-80/6775-03/04.

5.4. Podsypka cementowo – piaskowa

Na podsypkę należy stosować piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 według PN-B-11113:1996.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm lub 5 cm zależnie od wykonywanego elementu. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona 
i wyprofilowana.

5.5. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo – piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskowa, obejmują:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z palisady,

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej,

- ułożenie kostek z ubiciem gr. 6cm,

- przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie nią szczelin,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Obramowanie nawierzchni

Ustawianie palisady powinno być zgodne z obowiązującymi normami „Krawężniki betonowe” lub „Obrzeża betonowe”.

Krawężniki zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji palisady.

5.7. Podsypka

W dokumentacji projektowej ustalono grubość podsypki po zagęszczeni 3 lub 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę cementowo – piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜR7 = 10 Mpa, R28 = 14 Mpa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana 
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo – piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek 
o około 20 m.

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układania.

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Kierownikowi Projektu.

Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 ºC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 ºC do +5 ºC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.8. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.

Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, i tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłów wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte racą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

Do uzupełniania przestrzeni przy krawężnikach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio frazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.)

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszymi wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz 
z podsypką.

5.9. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.10. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5mm.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo piaskową, spełniającą wymagania pkt.  2.3.

Zaprawę cementowo – piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchni 
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub zgarniakami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo – piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić, szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z  różnymi deseniami układania.

5.11. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo – piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo – piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych 
w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w punkcie 2.3.

Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom normowym „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.)

5.12. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo – piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo – piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 ºC do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

- KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podanych w „Wymagania ogólne”

6.1. Badania przy przystąpieniu do robot.

Przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić badanie materiałów, które będą użyte do wykonania robot. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów przez wykonawcę oraz dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.

6.2. Badanie w czasie robot.

Badanie jakości robot w czasie ich realizacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcji zawartych w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych.

Pozostałe wymagania wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”

- PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy i przepisy

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113;1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek

PN-EN-197-1 Cement. Skład, wymagania cementu powszechnego użytku.

PN-B-32250;1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.Specyfikacja pobierania próbek: badanie i  ocena 			       przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 		       produkcji 	betonu.

# SST-09 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# – BALUSTRADY METALOWE PODJAZDU

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu balustrad stalowych, związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji montażu balustrad stalowych, związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających wykonanie montaży balustrad stalowych, w tym:

- wykonanie w wytwórni konstrukcji elementów stalowych, balustrad podjazdu na wózki inwalidzkie zgodnie z projektem,

- zamontowanie elementów zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbioru.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów określone zostały w „Wymagania ogólne”.

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

2.2. Balustrady stalowe

Balustrady zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej gatunek 304. 2.2.1. Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych – słupki i podwójne poręcze z rur o średnicy 40 mm, wypełnienie zabezpieczające przed wyjechaniem wózka pod poręczą z rury o średnicy 16 mm.

- SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Sprzęt do montażu balustrad i pochwytów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, spawarki, zestawy do cięcia i spawania, dźwigniki, żurawie. Miary zwijane lub składane, poziomnice.

- WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w „Wymagania ogólne”.

- Przed przystąpieniem do wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary 
i podjazdu, na którym będą prowadzone roboty montażowe. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i dostawcą, elementów, dokonać adaptacji projektu balustrad.

- Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elemencie podjazdu nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych. Prace pomocnicze związane z montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie.

- należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich.

4.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:

- przedstawienie do akceptacji próbek balustrad z pochwytem,

- sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

4.3. Montaż balustrad z pochwytami

Balustrady metalowe podjazdów:

- wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad,

- balustrady dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych zestawów gotowych do zamontowania na podjeździe,

- wymiary poszczególnych elementów balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutów 
i przekrojów,

- balustrady powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, rysunkami technicznymi i instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

4.4. Jakość wykonania

W celu oceny jakości montażu balustrad i pochwytów należy sprawdzić:

- zgodność wymiarów,

- jakość materiałów użytych do wykonania elementów,

- prostoliniowość i pionowość zamontowanych elementów,

- prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”.

5.2. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową, rysunkami technicznymi w ST.

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- kompletności montowanych elementów,

- prawidłowości osadzenia i montażu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach.

- zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem.

Wyniki badań powinny być porównane z wymogami podanymi w pkt. 5.3 i 6.4. i wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Przedmiaru i obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w OST pkt. 7. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”.

7.1. Odbiór ostateczny - końcowy

Odbioru końcowego robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi podanymi w „Wymagania ogólne”. W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodności z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je 
z wymogami podanymi w pkt 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. Roboty powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeśli chociażby jeden wynik badań był  negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy jeśli to możliwe ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. 
i przedstawić roboty ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

7.2. Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji

Odbiór robót po upływie rękojmi i gwarancji dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w „Wymagania ogólne”. Podstawę rozliczenia oraz płatność wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona w sposób ustalony w umowie.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-ISO 3880-1:1999	- Budownictwo. Schody. Terminologia.

PN-B-06200:2002 	- Konstrukcje stalowe budowlane . warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03207:2002	- Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników

i blach profilowanych na zimno – Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10025:2002	- Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 					Warunki techniczne dostawy.

9.2 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki    Budowlanej.

# SST-10  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE ZABYTKOWEJ ELEWACJI

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  renowacji zabytkowej elewacji budynku biurowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach ul. Reformacka 3,

związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykonać wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu badań stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nową kolorystyką).

- MATERIAŁY

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania zakładanych parametrów i przyjętego poziomu technicznego.

2.1. Materiały do prac budowlano-konserwatorskich

Podstawowe materiały objęte renowacją elewacji frontowej i elementów architektonicznych:
       1.    Preparat przed korozją biologiczną.

2.    Preparat wzmacniający powierzchnię.

3.    Zaprawa wg. WTA- obrzutka zawierająca spoiwo odporne na działania soli do 	  		  wytwarzania   pełno powierzchniowego lub częściowego kryjącego szprycu,

4.    Zaprawa, renowacyjna nawierzchniowa i podkładowa.

5.    Wypełnienie rys pogłębionych w kształcie litery V zaprawą elastyczną.

6.    Farba elewacyjna krzemianowa.

7.    Dotyczy elewacji szczytowej i od podwórka:

–  wyprawa tynkarska renowacyjna ciepłochronna na bazie perlitu gr. 4 cm.

–  tynk renowacyjny nawierzchniowy.

8.    Obróbki blacharskie krawędziowe, parapety w obrębie elewacji frontowej, szczytowej
            i tylnej z blachy tytanowo-cynkowej.

Kolor farby elewacyjnej do uzgodnienia z konserwatorem zabytków.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

- TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

Remont elewacji wykonać wg programu budowlano-konserwatorskiego elewacji
a obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nową kolorystyką.

Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.1. Renowacja tynków zewnętrznych.

Należy dokonać opukania i demontażu głuchych i odparzonych tynków zewnętrznych oraz łuszczącej się farby. Dokonać napraw muru w miejscach spękań (w strefach, gdzie odkryte zostało uszkodzenie spoinowania cegieł ścian zewnętrznych dokonać trzeba tzw. szycia elewacji prętami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zasłoniętych uszkodzeniach poinformować projektanta. Elementy kamienne remontować zgodnie z opisem pkt. 13.2. Do renowacji tynków zastosować kompletny system jednego producenta w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-wapienne zachowując wszystkie detale elewacyjne (gzyms pośredni, bonie w strefie parteru, boniowane lizeny, opaski okienne oraz gzyms wieńczący. W strefie cokołowej tynk grzebieniowy zabezpieczyć hydrofobowo. Dokonać należy następujących po sobie czynności:

    - Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna aktualnego stanu zachowania.

    - Dezynfekcja powierzchni skażonych biologicznie.

    - Usunięcie tynków zmurszałych, w znacznym stopniu odspojonych (głuchych) przez ręczne odkucie.

    - Usunięcie wtórnych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (dotyczy szczególnie opasek okiennych oraz gzymsów).

    - Usunięcie pozostałości wtórnych powłok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olejnych i emulsyjnych. Pozostałości preparatu dokładnie usunąć, w razie konieczności wykonać zabieg odsalający.

    - Usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych – mycie wodą pod regulowanym ciśnieniem dyszą szpachelkową. Prace wykonywać z dużą ostrożnością, żeby nie uszkodzić powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary wodnej). Czynność w razie potrzeby powtórzyć kilkukrotnie, stosować dodatkowo miękkie szczotki z włosia sztucznego. Dopuszcza się stosowanie środków powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z materiałów porowatych. Środki nie mogą zwiększyć higroskopijności tynków.

    - Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji tynków i profili sztukatorskich - oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spoin (ewentualne zszywanie).

    - Odsłonięcie korodujących bolców i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.

    - Podklejenie elementów odspajających się fragmentów dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na bazie wapna dyspergowanego, oczyszczonego cementu trasowego, wapna trasowego z wypełniaczem odpowiednich frakcji piasku kwarcowego  Skład zaprawy dopasować indywidualnie do miejsca iniekcji i uzupełnianych fragmentów.

    - Wzmocnienie osłabionych fragmentów powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrującym.

    - Rekonstrukcja tynków i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami renowacyjnymi dostosowanymi właściwościami fizycznymi oraz składem do tynków uzupełnianych. W zależności od głębokości prac demontażowych oraz zakresu tynków do odtworzenia zastosować odpowiedni system tynkowania.

    - Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni – rodzaj zastosowanego materiału warunkują zalecenia producenta farby elewacyjnej gwarantującego odpowiednią trwałość aplikowanych materiałów. Materiały przed zastosowaniem na elewacji powinny uzyskać akceptację nadzoru konserwatorskiego.

    - Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca się stosowania matowych farb mineralno-krzemianowych. Stosować odpowiednie grunty do przyjętej technologii. Kolorystykę elewacji winna być uzgodniona z W.U.O.Z.

    - Warstwa tynku ciepłochronnego na bazie perlitu grubości 4 cm po wykonaniu warstwy szczepnej – dotyczy elewacji szczytowej i od podwórka.

5.2. Wymiana parapetów podokiennych:

Parapety podokienne wymienić należy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65 mm.

- KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki Odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robót tynkowych.

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynku,

- wyglądu powierzchni tynku,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać 
w następujących terminach:

- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni 
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 01 00, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

- elementów metalowych - czystość powierzchni,

- tynków renowacyjnych i pocienionych, zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża
i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane 
z wymaganiami i odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

- kożuch,

- ślady pleśni,

- trwały, nie dający się wymieszać osad,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,

- obce wtrącenia,  zapach gnilny,

- zbrylenie.

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

- ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Jeżeli Odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

7.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

    - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

    - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

    - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

    - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

7.3. Odbiór robót malarskich

Badania w czasie Odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

    - zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,

    - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,

    - jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich Odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

    - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

    - sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

    - sprawdzenie odporności na wycieranie,

    - sprawdzenie przyczepności powłoki,

    - sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie Odbioru robót:

    - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z  odległości około 0,5 m,

    - sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

    - sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej  powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę  należy uznać za  odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

    - sprawdzenie przyczepności powłoki:

      - na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie  skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność  powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

      - na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN  ISO 2409:1999,

    - sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej  szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Pozostałe warunki ujęto w „Specyfikacji ogólnej”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

    - przygotowanie materiałów,

    - dostarczenie materiałów i sprzętu,

    - ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

    - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

- PRZEPISY ZWIAZANE

|  PN-85/B-04500: | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. |
| --- | --- |
|  PN-70/B-10100: | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy Odbiorze. |
|  PN-EN 1008:2004: | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. |
|  PN-EN 459-1:2003: | Wapno budowlane. |
|  PN-EN 13139:2003: | Kruszywa do zaprawy. |
|  PN-91 /B-10102: | Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. |
|  PN-89/B-81400: | Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
|  PN-EN ISO 2409:1999: | Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. |
|  PN-EN 13300:2002: | Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. |
|  PN-C-81913:1998: | Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. |
|  PN-EN 1008:2004: | Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek: badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |

 Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 4) Arkady. Warszawa 1990 r.

 Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.

# SST-11 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– MALOWANIE BRAMY STALOWEJ

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi,

związanych z zadaniem  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1, w tym malowanie kraty portalu wejściowego i okien piwnicznych,

1.2. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym bramy stalowej:

    - czyszczenie ręczne powierzchni,

    - odtłuszczenie konstrukcji stalowej,

    - nanoszenie warstwy gruntującej,

    - nanoszenie farby nawierzchniowej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestycyjnego.

- MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne.

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we własnym zakresie.  Zestaw ten jednak musi:

    - odpowiadać warunkom niniejszej ST,

    - uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego,

    - być zgodny z kartami technicznymi produktów.

2.2. Wymagania dla podstawowych materiałów.

Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej bramy stalowej są: farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające następujące właściwości:

- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania - zdolność nanoszenia - min. 40 μm,

- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2½ wg PN- ISO 8501.

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach:

    - powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność 
i odporność na ścieranie,

    - zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 μm ,

    - odporność na wpływy atmosferyczne,

    - zachować trwałość barwy,

    - Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.3. Wymagania szczegółowe.

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta.

2.4. Składowanie materiałów.

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25ºC.

- SPRZĘT

3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru  inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza.

3.2. Sprzęt do malowania.

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje Zamawiającego.

- WYKONANIE ROBÓT

4.1. Przygotowanie powierzchni do malowania.

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu 
z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru ściernego. Przedtem należy jednak usunąć 
z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3ºC wyższa niż temperatura punktu rosy.

4.2. Nanoszenie powłok malarskich.

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor może zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok.

4.3. Warunki wykonywania prac malarskich.

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej bramy, a także temperatura 
i wilgotność powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły
i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co najmniej 3ºC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4º Beauforta).

Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15-25 ºC. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.

4.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu.

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Każdy materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę składa się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania (mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb.

- KONTROLA JAKOSCI

5.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich.

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent zobowiązany jest przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu.

5.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.

Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu
o PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu
o PN-ISO 8501-3.

5.3. Kontrola nakładania powłok malarskich.

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia
i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić pomiar grubości powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.

5.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok.

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości
i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ISO 8501	 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów

PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do stosowania.

# SST-12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– RUSZTOWANIA

- CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot  i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem 
i demontażem rusztowań, dotyczących  zadania  pn.: „PRACE BUDOWLANO KONSERWATORSKIE BUDYNKU BIUROWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZEZINACH UL. REFORMACKA 3”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

    - montaż rusztowań,

    - demontaż rusztowań,

1.3. Określenie podstawowe

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Szczególne wymagania dotyczące robót

Badania i odbiór rusztowań.

Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie:

        - wymagań ogólnych,

        - stanu podłoża,

        - posadowienia rusztowań,

        - wykonania złączy i stężeń,

        - zakotwień,

        - pomostów roboczych i zabezpieczających,

        - urządzeń komunikacyjnych i transportowych,

-    urządzeń piorunochronnych.

Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur stalowych.

Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań:

        - rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,

        - szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,

        - wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej,

        - dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy  wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m,

        - odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż +/-50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych 
i poprzecznic wzdłuż osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

        - odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi 
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

    - rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami,

    - dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,

    - dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać:

      - nazwę producenta z danymi adresowymi,

      - system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),

      - zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat:

      - dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,

      - dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu,

      - dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa,

      - sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki),

      - informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia

      - warunki montażu i demontażu rusztowania,

      - schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania 
w przypadku montażu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

      - wzór protokołu odbioru,

      - wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Materiały

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.

- SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

- WYKONANIE ROBÓT

4.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.2. Wykonanie montażu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu
i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:

    - w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

    - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,

    - podczas burzy i silnego wiatru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Kontroli będzie podlegać:

      - stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,

      - sposób posadowienia rusztowania,

      - sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, -  stężenia rusztowań,

      - sposób zakotwienia,

      - pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

      - urządzenia piorunochronne, -  zabezpieczenia całego rusztowania.

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w OST.

- PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodności .

Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony  indywidualnej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz. 5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki

Budowlanej.

Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania  i eksploatacja.

PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych

wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu

budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.