Załącznik nr 1a

Formularz Szczegółowego Opisu Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia

- Monitor interaktywny

Monitor interaktywny - 2 szt zgodnym z urządzeniem o parametrach zamieszczonych w tabelce lub równoważny o parametrach minimalnych :

| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. | Producent : Model: |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowane |
| Hardware: Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |  |
| Przekątna: 75” |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Rozdzielczość: 3840x2160 UHD (4K) |  |
| Jasność: 400 cd/m2 |  |
| Kontrast: Kontrast statyczny 1200:1 Dynamic contrast 4000:1 |  |
| Czas reakcji GTG: 8 ms |  |
| Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |  |
| Szyba frontowa: - Technologia IR - antyodblaskowa, zapobiegająca odciskom palców, antybakteryjne szkło hartowane - twardość szkła min. 7 w skali Mohsa Grubość szkła- 3mm |  |
| Język menu OSD : polski |  |
| Technologia dotyku: PureTouch-IR |  |
| Pilot : tak |  |
| Głośniki: min. 2x16 W |  |
| Analogowe wejście sygnału: VGA x 1 (max. 1920x1080 @60Hz) |  |
| Cyfrowe wejście sygnału: HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) |  |
| Wejście audio: Mini jack x 1 |  |
| Sterowanie: RJ45 (LAN) x 1 IR x 1, RS-232c x1 |  |
| Cyfrowe wyjście sygnału: HDMI x 1 |  |
| Wyjścia audio: Mini jack x 1 Wbudowane głośniki min. 2 x 16W przód S/PDIF (Optical) x1 |  |
| RJ45 (LAN) x 1 |  |
| Wersja systemu Min. Android 11 |  |
| Wi-Fi tak |  |
| Blutooth tak |  |
| Gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC x 1 |  |
| Gwarancja Okres gwarancji: minimum 24 miesiące Dodatkowy okres gwarancji: ………… miesięcy (max. 24 miesiące) |  |

Zad 2. Monitor interaktywny - 2 szt zgodnym z urządzeniem o parametrach zamieszczonych w tabelce lub równoważny o parametrach minimalnych :

| W ofercie należy podać nazwę producenta, typ i model. | Producent : Model: |
| --- | --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu | Parametry oferowane |
| Hardware: Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU, 4GB RAM, wewnętrzna pamięć 32GB Moduł WiFi 6 (OWM002), gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |  |
| Przekątna: 65” |  |
| Proporcje ekranu: 16:9 |  |
| Rozdzielczość: 3840x2160 UHD (4K) |  |
| Jasność: 400 cd/m2 |  |
| Kontrast: Kontrast statyczny 1200:1 Dynamic contrast 4000:1 |  |
| Czas reakcji GTG: 8ms |  |
| Kąt widzenia: poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |  |
| Szyba frontowa: - Technologia IR - antyodblaskowa, zapobiegająca odciskom palców, antybakteryjne szkło hartowane - twardość szkła min. 7 w skali Mohsa Grubość szkła- 3mm |  |
| Język menu OSD : polski |  |
| Technologia dotyku: - PureTouch-IR |  |
| Pilot : tak |  |
| Głośniki: min. 2x16 W |  |
| Analogowe wejście sygnału: VGA x 1 (max. 1920x1080 @60Hz) |  |
| Cyfrowe wejście sygnału: Min. HDMI x 2, |  |
| Wejście audio: Mini jack x 1 |  |
| Sterowanie: RJ45 (LAN) x 1 IR x 1 RC 232c x1 |  |
| Cyfrowe wyjście sygnału: HDMI x3 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) |  |
| Wyjścia audio: Mini jack x 1 Wbudowane głośniki min. 16W przod S/PDIF (Optical) x1 |  |
| RJ45 (LAN): x 1 |  |
| Wersja systemu: Min. Android 11 |  |
| Wi-Fi : tak |  |
| Blutooth : tak |  |
| Gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC: x 1 |  |
| Gwarancja : Okres gwarancji: minimum 24 miesiące Dodatkowy okres gwarancji: ………… miesięcy (max. 24 miesiące) |  |