PAKIET I

Dostawa komputerów stacjonarnych

- Wymagania ogólne

- Do każdego z komputerów zostanie dostarczona jednostanowiskowa licencja na czas nieograniczony na preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional 64 bit PL lub równoważny kompatybilny z eksploatowanymi przez Zamawiającego aplikacjami: Asseco AMMS, Asseco Infomedica Plus, Asseco Infomedica Laboratorium, Reynolds Medical  PathfinderSL, Microsoft Office.

- Wykonawca musi w ofercie wskazać konkretne typy proponowanych produktów (nazwy własne każdego produktu).- załącznik nr 1 do umowy – zał. nr 3 do SIWZ.

- Oferowane rozwiązanie musi być produktem fabrycznie nowym.

- Oferowane rozwiązanie w dniu składania ofert nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, w ciągu 6 miesięcy od dnia składania oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac z zachowaniem najwyższej staranności

- Wymagania techniczne

1. Komputery klasy PC o minimalnych parametrach- 200 szt.

| Procesor | Procesor klasy x64, minimum 10 rdzeniowy, minimum 16 wątkowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych taktowany zegarem co najmniej 4.7 GHz. o wydajności liczonej w punktach na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ osiągający wynik Average CPU Mark większy niż 26000 na dzień składania oferty. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu lub posiadać równoważne parametry i funkcjonalność, które Wykonawca wykaże w równoważny sposób. |
| --- | --- |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia, wyposażona w BIOS zawierający numer seryjny oraz model komputera. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. BIOS musi umożliwiać odczytania przez system operacyjny informacji o: - modelu komputera, PN - numerze seryjnym komputera, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersji BIOS, - typie i taktowaniu procesora - ilości zainstalowanej pamięci RAM i częstotliwości taktowania, Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - ustawienia hasła administratora - ustawienia hasła użytkownika - ustawienia hasła dysku twardego (SSD oraz HDD) - włączania/wyłączania wirtualizacji - ustawienia kolejności urządzeń do uruchamiania komputera - włączenia/wyłączenia uruchamiania komputera z USB oraz PXE - wyłączania/włączania: karty sieciowej, kontrolera audio, kontrolera SATA, portów USB, funkcji Wake on Lan |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Wizualny system diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: - pamięci RAM, - procesora, - pamięci masowej, - płyty głównej - portów USB. Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. |
| Pamięć | Min. 16GB DDR5 - możliwość rozbudowy do min. 64GB |
| Dysk twardy | Pojemność min. 256 GB w technologii SSD PCIe NVMe OPAL 2.0 lub równoważnej, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy o min. 1 dysk SATA 3,5” za pomocą wbudowanego zestawu do beznarzędziowego zamontowania takiego dysku. |
| Sloty | min. 1 slot PCI Express 3.0 x1 min. 1 slot PCI Express 3.0 x16 min. 2 sloty typu M.2 |
| Karta graficzna | Komponent graficzny zgodny z DirectX 12, zintegrowana z płytą główną lub procesorem |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition (HD) Audio |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan |
| Wewnętrzny napęd DVD-RW | odczyt i zapis min.: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer |
| Porty | Wbudowane porty: - z przodu obudowy min.: 4 x USB 3.2 typu A 1 x USB 3.2 typu C słuchawek i mikrofonu - z tyłu obudowy min.: 4 x USB 2.0 typu A 1 x port sieciowy RJ-45, 1 x port szeregowy RS-232 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4a Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. luźno dostarczanych elementów |
| Obudowa | Typu Small Form Factor. Suma wymiarów nie może przekroczyć: 750mm. Wykonana z metali lub kompozytów charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Wyposażona w czujnik otwarcia informujący o nieautoryzowanym dostępie do wewnętrznych komponentów. Umożliwiająca pracę komputera w orientacji poziomej i pionowej Zasilacz Min. 180W umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu. Wbudowany głośnik o mocy min. 1W Zintegrowany zasilacz sieciowy Min. 260W o sprawności min. 90%. |
| Klawiatura, mysz | Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna z kółkiem min.400dpi, dwa przyciski, port USB. |
| Funkcje bezpieczeństwa | Moduł szyfrujący dTPM 2.0 |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie do obsługi napędu optycznego Oprogramowanie umożliwiające aktualizację wszystkich sterowników poprzez Internet |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu Możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |
| Atesty i certyfikaty | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu lub równoważny (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta komputera (załączyć do oferty) |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy On-site. W razie wystąpienia usterki, Zamawiający zgłasza je do Wykonawcy, a Wykonawca kieruje sprzęt do serwisu autoryzowanego. Koszt transportu urządzeń do serwisu i z serwisu pokrywa Wykonawca. Czas reakcji serwisu max. 24 godziny czas naprawy max 14 dni. Wykonawca na czas naprawy w serwisie udostępni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany. W przypadku awarii / uszkodzenia dysku twardego uszkodzony dysk zostaje w jednostce Zamawiającego, wykonawca dostarcza fabrycznie nowy dysk do siedziby Zamawiającego maksymalnie w terminie 24 godzin roboczych od chwili zgłoszenia uszkodzenia. Możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu i okresu gwarancyjnego. |
| Dokumentacja | Do komputera będą dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu w języku polskim. |
| Dostawa | max. 6 tygodni od podpisania umowy, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. |
| Dodatkowe informacje | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku. |