„Budowa instalacji wodno – kanalizacyjnych na terenie Zakładu Eksploatacji Tramwajów nr 1 w Łodzi”,

nr sprawy WZ-091-25/25

Załącznik nr 6 do „Zapytania ofertowego”

Zakres rzeczowo-finansowy

ETAP I

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA TORÓW ODSTAWCZYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM, SIECIĄ TRAKCYJNĄ I OŚWIETLENIEM NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ET1 W ŁODZI ORAZ PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY ETAP I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Odwodnienie układu drogowo-torowego |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | SST 2.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1,18 | km | 1,18 |  |  |  |  |
| 2 | kalk. indywidualna | SST4.2 | Rozebranie nawierzchni chodników wraz z podbudową z pozostawieniemateriału nawierzchni do ponownego wykorzystania. 30 | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-05I 0409-01 analogia | SST 2.0 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 5,6 | kpl. | 5,60 |  |  |  |  |
| 4 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszt składowania i utylizacji gruzu 16,956 | m3 | 16,96 |  |  |  |  |
| 5 | KNR-W 402 0121-06 analogia | SST 2.0 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o połączeniach zgrzewanych 244 | m | 244,00 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-05I 0313-01 analogia | SST 2.0 | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem 47 | m | 47,00 |  |  |  |  |
| 7 | KNNR 1 0307-04 | SST 2.0 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku -40% robót ‘ 3969,14 | m3 | 3969,14 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 1 0313-01 0313-05 | SST4.3 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 2.5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 6050 | m2 | 6050,00 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 4 1411-03 | SST 2.0 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 269,05 | m3 | 269,05 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 1411-04 | SST 2.0 | Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm 799,84 | m3 | 799,84 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 1 0214-05 analogia | SST 2.0 | Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) 4581,5 | m3 | 4581,50 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 0206-03 | SST4.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 6050 | m3 | 6050,00 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 1 0208-02 | D-02.00.01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość do 10 km Krotność = 9 6050 | m3 | 6050,00 |  |  |  |  |
| 14 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Utylizacja ziemi z wykopów poz.13 | m3 | 6050,00 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 4 1009-10 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm 252,76 ‘ | m | 252,76 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1009-04 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 17,96 ‘ | m | 17,96 |  |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1001-01 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiową o śr. nominalnej 80 mm 3,75 ‘ ‘ | m | 3,75 |  |  |  |  |
| 18 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Regulator odpływu z montażem 1 | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 19 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Separator z montażem 1 | kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 4 1424-02 | SST 2.0 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 4 | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 4 1424-02 | SST 2.0 | Wpusty uliczne 4 | szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-18 0315-03 | SST 2.0 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 3 | kpl. | 3,00 |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 4 1308-02 | SST 2.0 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 221 | m | 221,00 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 4 1308-03 | SST 2.0 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 309,5 | m | 309,50 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 9-20 0101-05 | SST 2.0 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm 241,5 | m | 241,50 |  |  |  |  |
| 26 | KNR 9-20 0101-06 | SST 2.0 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 400 mm 60,5 | m | 60,50 |  |  |  |  |
| 27 | KNR 9-20 0101-08 analogia | SST 2.0 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury o śr. 1400 mm 74 | m | 74,00 |  |  |  |  |
| 28 | KNNR 4 1411-04 analogia | SST4.3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 40 cm - podsypka tłuczniowa pod studnie 28,8 | m3 | 28,80 |  |  |  |  |
| 29 | KNNR 4 1410-04 | SST 2.0 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod studnie, wpusty 22,4 | m3 | 22,40 |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 218 0517-02 analogia | SST 2.0 | Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzywa Dn425 z pierścieniem odciążającym i wlazem kanałowym 51 | kpl. | 51,00 |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W 218 0515-01 analogia | SST 2.0 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m 1 | stud. | 1,00 |  |  |  |  |
| 32 | KNR-W 218 0514-01 analogia | SST 2.0 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m 10 | stud. | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-18 0804-01 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm poz.23 | m | 221,00 |  |  |  |  |
| 34 | KNR 2-18 0804-02 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm poz.24 | m | 309,50 |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-18 0804-04 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm poz.25 | m | 241,50 |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-18 0804-05 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm poz.26 | m | 60,50 |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-18 0804-11 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 1400 mm poz.27 | m | 74,00 |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-18 0802-01 | SST 2.0 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm poz.16+poz.17 | prob. | 21,71 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-18 0802-03 | SST 2.0 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. 200 mm poz.15 | prob. | 252,76 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 1 0111-01 | U-03.02.01/ 2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiar powykonawczy poz.1 | km | 1,18 |  |  |  |  |
| 41 | kalk. indywidualna | SST4.2 | Odtworzenie nawierzchni chodników wraz z podbudową. poz.2 | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma |  |  | 0,00 |

ETAP II

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA TORÓW ODSTAWCZYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM, SIECIĄ TRAKCYJNĄ I OŚWIETLENIEM NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ET1 W ŁODZI ORAZ PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY ETAP II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Odwodnienie układu drogowo-torowego |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | SST 2.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 0,768 | km | 0,77 |  |  |  |
| 2 | kalk. indywidualna | SST4.2 | Rozebranie nawierzchni chodników wraz z podbudową z pozostawieniemateriału nawierzchni do ponownego wykorzystania. 30 | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-05I 0409-05 analogia | SST 2.0 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200-1500 mm o głębokości do 3 m 6 | kpl. | 6,00 |  |  |  |
| 4 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Załadunek, wywóz na składowisko wykonawcy i koszt składowania i utylizacji gruzu 16,956 | m3 | 16,96 |  |  |  |
| 5 | KNR-W 402 0121-06 analogia | SST 2.0 | Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 225 mm o połączeniach zgrzewanych 199,03 | m | 199,03 |  |  |  |
| 6 | KNR 4-05I 0313-01 analogia | SST 2.0 | Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm uszczelnionego cementem 113 | m | 113,00 |  |  |  |
| 7 | KNNR 1 0307-04 | SST 2.0 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku -40% robót ‘ 2588,6 | m3 | 2588,60 |  |  |  |
| 8 | KNNR 1 0313-01 0313-05 | SST4.3 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości 2.5 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 4775,41 | m2 | 4775,41 |  |  |  |
| 9 | KNNR 4 1411-03 | SST 2.0 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 152,9 | m3 | 152,90 |  |  |  |
| 10 | KNNR 4 1411-04 | SST 2.0 | Zasypka i obsypka rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm 360,83 | m3 | 360,83 |  |  |  |
| 11 | KNNR 1 0214-05 analogia | SST 2.0 | Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) 1874,87 | m3 | 1874,87 |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 0206-03 | SST4.3 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 2588,6 | m3 | 2588,60 |  |  |  |
| 13 | KNNR 1 0208-02 | D-02.00.01 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość do 10 km Krotność = 9 2588,6 | m3 | 2588,60 |  |  |  |
| 14 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Utylizacja ziemi z wykopów poz.13 | m3 | 2588,60 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 4 1009-10 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm 103,56 ‘ | m | 103,56 |  |  |  |
| 16 | KNNR 4 1009-04 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 63,56 ‘ | m | 63,56 |  |  |  |
| 17 | KNNR 4 1009-01 analogia | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm 24,58 | m | 24,58 |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 1001-01 | SST 2.0 | Sieci wodociągowe - rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane folią aluminiowa o śr. nominalnej 80 mm 4,02 ‘ ‘ | m | 4,02 |  |  |  |
| 19 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Regulator odpływu z montażem 1 | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 20 | KNR 2-18 0315-03 | SST 2.0 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 3 | kpl. | 3,00 |  |  |  |
| 21 | KNNR 4 1308-02 | SST 2.0 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 151,5 | m | 151,50 |  |  |  |
| 22 | KNNR 4 1308-03 | SST 2.0 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 335 | m | 335,00 |  |  |  |
| 23 | KNR 9-20 0101-05 | SST 2.0 | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 315 mm 86,5 | m | 86,50 |  |  |  |
| 24 | KNNR 4 1411-04 analogia | SST4.3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 40 cm - podsypka tłuczniowa pod studnie 12,6 | m3 | 12,60 |  |  |  |
| 25 | KNNR 4 1410-04 | SST 2.0 | Podłoża betonowe o grubości 20 cm - pod studnie, wpusty 9,8 | m3 | 9,80 |  |  |  |
| 26 | KNR-W 218 0517-02 analogia | SST 2.0 | Wykonanie studzienek kanalizacyjnych z tworzywa Dn425 z pierścieniem odciążającym i wlazem kanałowym 28 | kpl. | 28,00 |  |  |  |
| 27 | KNR 2-18 0804-01 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm poz.21 | m | 151,50 |  |  |  |
| 28 | KNR 2-18 0804-02 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm poz.22 | m | 335,00 |  |  |  |
| 29 | KNR 2-18 0804-04 | SST 2.0 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm poz.23 | m | 86,50 |  |  |  |
| 30 | KNR 2-18 0802-01 | SST 2.0 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. do 100 mm poz.16+poz.17+poz.18 | prob. | 92,16 |  |  |  |
| 31 | KNR 2-18 0802-03 | SST 2.0 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur azbestowo-cementowych o śr. nom. 200 mm poz.15 | prob. | 103,56 |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |
| 32 | KNNR 1 0111-01 | U-03.02.01/ 2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiar powykonawczy poz.1 | km | 0,77 |  |  |  |
| 33 | kalk. indywidualna | SST4.2 | Odtworzenie nawierzchni chodników wraz z podbudową. poz.2 | m2 | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma |  | 0,00 |

Odwodnienie torowiska etap I + II

| Lp. | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBMIAR: BRANŻA SANITARNA ODWODNIENIE TOROWISKA ETAP I + II |  |  |  |  |  |  |
|  | ODWODNIENIE TOROWISKA TRAMWAJOWEGO |  |  |  |  |  |
| 1 | Ułożenie geowłóknina seperacyjno-filtracyjnej pod drenażem | m2 | 2655 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Wykonanie studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego | szt | 47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Układanie przewodu drenarskiego z tworzyw sztucznych | m | 1278 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Montaż skrzynek odwadniających o szer. 1435mm (wraz z przyłączeniem ich do drenażu) | szt | 74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | wbudowanie tłucznia na drenaż (materiał -tłuczeń na terenie budowy zapewnia MPK Łódź) | m3 | 310 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | suma | 0,00 |  |

Odwodnienie układu drogowo-torowego

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBUDOWA TORÓW ODSTAWCZYCH WRAZ Z ODWODNIENIEM, SIECIĄ TRAKCYJNĄ I OŚWIETLENIEM NA TERENIE ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ ET1 W ŁODZI ORAZ PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY ETAP I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Odwodnienie układu drogowo-torowego |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Demontaż preizolowanego przewodu c.o. 1 | kpl. | 1,00 |  |  |  |
| 2 | kalk. indywidualna | SST 2.0 | Zamulenie preizolowanego przewodu c.o. 1 | kpl. | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma |  | 0,00 |

UWAGA!

Roboty ziemne niezbędne do wykonania w/w prac zawierają się w cenach jednostkowych.

Inne roboty niewymienionej powyżej, a niezbędne do ich wykonania zawierają się w cenie.

….……………………..………………………………

pieczątka i podpis Oferenta

(osoby lub osób upoważnionych prawnie

do składania oświadczeń woli

w imieniu Oferenta)