Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr  2/COPS/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego i optycznego
w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na wyspach wiślanych: wdrażanie wybranych zadań ochronnych na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły PLB140004”.

- Zestaw fotograficzny złożony z:
– cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej z dodatkowym akumulatorem, 
– dwóch obiektywów zoom (o standardowej i długiej ogniskowej) z filtrami UV, 
– dwóch kart pamięci SDXC
– plecaka fotograficznego.

Aparat fotograficzny typu cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa (1szt.)

- Matryca światłoczuła

  - Typ CMOS rozmiar min. 22,3 × 14,9 mm

  - Efektywna liczba pikseli min. 24 megapiksele

  - Współczynnik proporcji obrazu 3:2

  - Czyszczenie matrycy

  - Mocowanie obiektywu kompatybilne z zestawem obiektywów

  - Wewnętrzna cyfrowa stabilizacja obrazu przy nagrywaniu filmów

- Regulacja ostrości

  - Wykrywanie różnic fazy za pomocą specjalnego czujnika AF lub za pośrednictwem pikseli detekcji fazy wbudowanych w matrycę

  - Automatyczne ustawianie ostrości

  - Min.: 40 krzyżowych punktów AF działających przy przysłonie f/5,6

  - W trybie filmowania: min. 140 punktów AF

  - Zakres pracy funkcji AF: od -4 do 18 EV lub większy

  - Możliwość ręcznego wyboru AF w wizjerze optycznym:

  - Dobiegaczka

  - Blokowanie nastaw AF uruchamiane po naciśnięciu do połowy przycisku migawki

  - Oświetlenie wspomagające AF przez wbudowaną lampę błyskową

  - Ręczna regulacja ostrości możliwa na dedykowanym obiektywie

- Regulacja ekspozycji

  - Tryby pomiaru

    - matrycowy/wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF)

    - skupiony (około 6,5% wizjera)

    - punktowy (około 2,0% wizjera)

    - centralnie ważony uśredniony

  - Zakres pomiaru: min. 1–20 EV (temp. 23°C, obiektyw 50 mm f/1,4, ISO 100)

  - Blokada ekspozycji: automatyczna lub ręczna

  - Korekcja ekspozycji min. +/-5 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z bracketingiem)

  - Sekwencja naświetlania (bracketing): 3 zdjęcia w zakresie min. +/-3 EV z dokładnością do 1/3 lub 1/2 stopnia

  - Czułość ISO w zakresie min. 100–25600

- Migawka

  - Typ: elektronicznie sterowana migawka szczelinowa

  - Zakres czasów otwarcia migawki 30–1/4000 s lub większy oraz tryb Bulb

- Balans bieli

  - Dostępne tryby (co najmniej): automatyczny, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówki, światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej

  - Korekcja balansu bieli:

    - Korekcja kolorów niebieski/bursztynowy min. +/-7 poziomów

    - Korekcja kolorów purpurowy/zielony min. +/-7 poziomów

  - Balans bieli wg wzorca – możliwy zapis min. 1 ustawienia

  - Sekwencja nastaw balansu bieli (bracketing balansu bieli) min. +/-3 poziomy z przyrostem co jeden poziom, 3 zdjęcia po każdym zwolnieniu migawki

- Wizjer

  - Pentagonalny układ luster

  - Pole widzenia (pionowo/poziomo) min.  94%

  - Korekcja dioptrii -3 do +1 m-1 (dioptria)

  - Matówka Stała

  - Lustro Szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne

  - Informacje w wizjerze

    - Informacje dot. AF: punkty AF, potwierdzenie ostrości, tryb wyboru pola AF

    - Informacje o ekspozycji: czas otwarcia migawki, wartość przysłony, czułość ISO, blokada AE, poziom ekspozycji/kompensacji, krążek pomiaru punktowego, ostrzeżenie ekspozycji, tryb AEB.

    - Informacje o lampie błyskowej: gotowość lampy błyskowej, szybka synchronizacja, kompensacja ekspozycji lampy błyskowej, światło redukujące efekt czerwonych oczu

    - Informacje o obrazie: informacje o karcie, maks. liczba zdjęć seryjnych

    - Informacje o kompozycji: siatka, format obrazu

  - Podgląd głębi ostrości

- Monitor LCD

  - Typ Odchylany, min. 3-calowy (7,5 cm) ekran dotykowy, proporcje obrazu 3:2, 
min. 1 mln punktów sRGB

  - Pole krycia min. 99%

  - Kąt widzenia (poziomo/pionowo) min 170° (+/-2%)

  - Regulacja jasności

- Lampa błyskowa

  - Wbudowana lampa błyskowa  o liczbie przewodniej min. 12 (ISO 100)

  - Pokrycie wbudowanej lampy błyskowej dla obiektywu o ogniskowej 28mm lub dłuższej (odpowiednik formatu 35 mm)

  - Tryby Automatyczny, ręczny

  - Redukcja efektu czerwonych oczu Tak

  - Synchronizacja błysku z krótkimi czasami naświetlania: 1/200 s lub krótszy

  - Korekta ekspozycji lampy min. +/- 2 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia

  - Blokada ekspozycji lampy

  - Synchronizacja błysku z drugą kurtyną

  - Gorąca stopka

  - Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi

- Fotografowanie

  - Tryby migawki: pojedynczy, ciągły, samowyzwalacz

  - Maks. szybkość wykonywania zdjęć: co najmniej  7 kl./s

  - Tryby co najmniej: program automatyczny z „shiftem” (możliwość zmiany parametrów ekspozycji), portrety, krajobrazy, makro, sport, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy)

  - Przestrzeń kolorów sRGB i Adobe RGB

  - Edycja i korekcja obrazu

    - Tryb priorytetu jasnych partii obrazu

    - Redukcja zakłóceń przy długim naświetlaniu

    - Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO

    - Redukcja szumów zdjęć seryjnych

    - Automatyczne korygowanie jasności brzegów obiektywu, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji, korekcja dyfrakcji

    - Zmiana rozmiaru, kadrowanie

- Typy plików

  - JPEG: standardowa kompresja (zgodność ze standardem Exif 2.31) / zgodność ze standardem DCF (Design rule for Camera File system) w wersji 2.0

  - RAW: RAW (CR3, 14 bitów)

  - Zgodność ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1

  - Jednoczesne rejestrowanie zdjęć RAW + JPEG: Dostępne: RAW, RAW + L.

  - Rozmiar min. obrazów (piksele)

    - JPEG 3:2: 6000 × 4000

    - JPEG 4:3: 5328×4000

    - JPEG 16:9: 6000×3368

    - RAW: 6000 × 4000

  - Typ filmu: MP4 (obraz: MPEG-4 AVC/H.264; dźwięk: stereo) lub równoważny

  - Rozmiar filmu

    - 4K UHD 3840 × 2160 (min. 25 kl./s)

    - Filmy poklatkowe 4K

    - Full HD 1920 × 1080 (min. 50 kl./s)

  - Długość filmu min.: 25 minut

- Inne funkcje

  - Etykieta metadanych:

    - Informacje o prawach autorskich użytkownika (możliwość ustawienia w aparacie)

    - Histogram

    - Jasność

    - Kanały RGB

    - Ostrzeżenie o prześwietleniu

  - Możliwość zabezpieczenie obrazu przed usunięciem: tak

  - Języki obsługi min. polski, angielski

- Interfejs

  - Komputer: USB Hi-Speed

  - Wi-Fi: Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11b/g/n), (tylko 2,4 GHz, kanały 1–11)

  - Zabezpieczenia sieci Wi-Fi: Punkt dostępu w aparacie: WPA2-PSK z szyfrowaniem AES lub system otwarty

    - Infrastruktura: klucz współdzielony, szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK z szyfrowaniem TKIP/AES lub system otwarty

  - Bluetooth: Bluetooth® (wersja 4.1, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy)8

  - Wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC)

  - Wejście na mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm,  stereo)

  - Obsługa kart pamięci typu SDXC (zgodne z UHS Speed Class 1)

- Obsługiwane systemy operacyjne

  - Komputery PC i Macintosh

  - Komputery PC i Mac – najnowsze wymagania dotyczące oprogramowania można znaleźć na stronach pomocy technicznej

- Źródło zasilania

  - Akumulator akumulator litowo-jonowy LP-E17, oryginalny, tej samej marki co korpus aparatu

  - Zasilacz, adapter prądu i ładowarka w pełni kompatybilne, marki zgodnej z baterią i aparatem

- Wyposażenie dodatkowe

  - Karta pamięci SDXC zgodna z UHS Speed Class 1 (Class 10, UHS-I), o pojemności min. 128 GB, w pełni kompatybilna z korpusem aparatu – 2szt.

  - Dodatkowy (poza dostarczanym z korpusem aparatu przez producenta) akumulator, w pełni kompatybilny z aparatem, tej samej marki

Obiektyw długoogniskowy (1szt.)

- Obiektyw tej samej marki co korpus aparatu, najnowszej generacji z oferty producenta, kompatybilny z korpusem aparatu i wielkością matrycy

- Typ: zoom

- Ogniskowa w zakresie 70-300 mm (dla odpowiednika formatu 35mm) lub większym

- Przysłona o maksymalnym otwarciu f/4 lub szerszym

- Liczba listków przysłony: min. 9

- Minimalna odległość ogniskowania 1,2m +/-2%

- Informacje o odległości

- Napęd autofokusa w obiektywie

- Średnica filtra min. 67 mm

- Stabilizacja obrazu TAK

- Pokrywy ochronne na przód i tył obiektywu

- Wymiary 80 x 145,5mm +/-2%

- Masa: 700-730 g

- Wyposażenie dodatkowe:

  - Filtr UV o średnicy pasującej do obiektywu

Obiektyw szerokokątny – standardowy (1szt.)

- Obiektyw tej samej marki, co korpus aparatu, kompatybilny z korpusem aparatu i wielkością matrycy

- Typ: zoom

- Ogniskowa o zakresie min. 18-55 mm

- Maksymalny otwór przysłony f/4 lub większy

- Regulacja ostrości: automatyczna i ręczna

- Stabilizacja obrazu

- Minimalna odległość ostrzenia: 25 cm lub mniej

- Średnica filtra min. 58 mm

- Ilość listków przysłony:	min. 7

- Napęd autofokusa w obiektywie

- Masa: 210-270 g

- Pokrywy ochronne na przód i tył obiektywu

- Wyposażenie dodatkowe:

  - Filtr UV o średnicy pasującej do obiektywu

Plecak na sprzęt fotograficzny (1szt.)

- Plecak mieszczący aparat z obiektywem oraz co najmniej 2 dodatkowe obiektywy

- Odporny na wodę i kurz/piasek, z powlekanej tkaniny poliestrowej (PU)

- Dodatkowy pokrowiec przeciwdeszczowy

- Co najmniej 2 oddzielne komory główne oraz kieszeń przednia

- Przedziały z pianki EVA lub równoważnej, umożliwiające dopasowanie do sprzętu

- Przegroda na laptopa min. 13’’

- Wyściełany pas biodrowy

- Dostęp do sprzętu bez zdejmowania plecaka z ramienia

- Waga nie większa niż 1,3 kg

- Kolor: ciemny (odcienie czerni, szarości itp.)

- Objętość min. 20L

- Wymiary zewnętrzne (szerokość/głębokość/wysokość): 31/20/54 cm +/-2%

- Luneta obserwacyjna jednookularowa (1szt.)

- Typ lunety: kątowa

- Gaz wypełniający: azot

- Typ pryzmatu: Porro

- Pryzmaty ze szkła BaK4 lub wyższej klasy

- Soczewki ze szkła o niskiej dyspersji (ED)

- Średnica obiektywu min. 80mm

- Powiększenie okularu 20-60x

- Podwójna regulacja ostrości

- Min. odległość ostrzenia: 6m +/- 10%

- Możliwość zamontowania statywu ze złączem standardowym

- Wyposażenie dodatkowe:

  - osłona na obiektyw

  - osłony na okular (przednia i tylna)

  - pokrowiec umożliwiający korzystanie z lunety bez jego zdejmowania

- Odporność na wodę i kurz

- Masa: min. 1400g

- Gwarancja: min. 5 lat

- Wymiary: (głębokość/szerokość/wysokość): 400/96/165 mm +/- 2%

- Lornetka obserwacyjna (4 szt.)

- Powiększenie: 10x

- Średnica obiektywu: 42 mm

- Typ pryzmatu: dachowy

- Wypełniona azotem

- Soczewki ze szkła o niskiej dyspersji (ED)

- Powłoki antyodblaskowe na wszystkich powierzchniach soczewek i pryzmatów

- Kątowe pole widzenia (rzeczywiste): 6,9o +/- 2 %

- Kątowe pole widzenia (pozorne): 62,2o +/- 2 %

- Pole widzenia z odległości 1000 m: min. 121m

- Średnica źrenicy wyjściowej: 4,2 mm +/- 2%

- Zakres rozstawu źrenic: 56–74mm lub większy

- Jasność względna: 17,6 +/- 2%

- Minimalna odległość ustawiania ostrości: 2m

- Długość/szerokość/wysokość: 145/131/56 mm +/- 2%

- System blokujący pierścień korekcji dioptrii

- Przymocowane pokrywy obiektywów

- Pokrywa okularów

- Akcesoria:

  - Pokrowiec

  - Pasek na szyję

- Masa: 670-690 g

- Wodoszczelność: min. 10 min. na głębokości 5 m