Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

(Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 z póź zm.)

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :

”Wymiana centrali alarmowej oraz wykonanie instalacji powiadamiania telefonicznego o alarmie w dwóch pomieszczeniach magazynowych przy ul. Sokolniczej 12 we Wrocławiu”.

- Adres obiektu budowlanego:

ul. Sokolnicza 12

53-676 Wrocław

- Nazwa i kody CPV :

35121700-5 – Systemy alarmowe

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław

- Imiona i nazwiska osób opracowujących:

| mgr inż. Andrzej KŁOBUKOWSKI: Wydział Inwestycji i Remontów |  |
| --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2024

- Opis przedmiotu zamówienia

Roboty, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac związanych z wymianą centrali alarmowej 
oraz wykonanie instalacji powiadamiania telefonicznego o alarmie w dwóch pomieszczeniach magazynowych.

- Zakres rzeczowy dla zamówienia

Roboty budowlane, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z:

- wykonaniem wymiany dwóch central alarmowych w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 12 we Wrocławiu tj. wykonanie central alarmowych SATEL Integra 64 Plus, (płyta główna zgodna z wymaganiami EN-50131-1 dla stopnia 3 /GRADE 3/), szyfrator INTKLCDR-GR /Manipulator/, obudowa OPU3, Transformator 60VA, akumulator 17Ah.

- montażem 2 kpl. modułu komunikacyjnego GSM – moduł głosowy, obudowa, zasilacz APS-412, akumulator 7Ah dla instalacji powiadamiania telefonicznego 
o alarmie w magazynie Nr 1 i magazynie Nr 2.

- Montaż czujnika kontaktronowego na drzwi wejściowe do magazynu.

- Montaż czujnika PIR/MV Bosch Grade 3.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa

Wykonawca musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: Poufne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość jej wykonania.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla instalacji alarmowej oraz instalacji powiadomienia telefonicznego dla poszczególnych magazynów.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie.

- Udostępnienie terenu

Zamawiający w terminie określonym w zleceniu udostępni Wykonawcy teren magazynów. Rozpoczęcie wykonania robót nastąpi z chwilą udostępnienia terenu magazynów, na podstawie terminów określonym w harmonogramie wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym w czasie 7 dni od daty podpisania przyjęcia zlecenia.

- Ogólne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac zgodnie 
ze zleceniem oraz w zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

- Sposób rozliczenia

Rozliczenie nastąpi w jednorazowej płatności w formie ryczałtowego wynagrodzenia.

Podstawą płatności za wykonane roboty jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru.

Wykonał:

Andrzej Kłobukowski