| NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WYKONANIA OTWORÓW OKIENNYCH WRAZ Z NISZAMI DLA WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 24 NA TERENIE NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH PRZY UL. SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK |  |  |  |
| NAZWA I KATEGORIA OBIEKTU: BUDYNEK PLACÓWKI BADAWCZEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK DZIAŁKA NR: 17 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141702_1 OBRĘB: 257 OTWOCK |  |  |  |
| INWESTOR: NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH OŚRODEK RADIOIZOTOPÓW POLATOM UL. ANDRZEJA SOŁTANA 7, 05-400 OTWOCK |  |  |  |
| PROJEKTANT: STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. UL. KĘDZIERSKIEGO 2/66, 01-493 WARSZAWA |  |  |  |
| TOM: TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |
| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: |  |  |  |
| TOM I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| TOM II | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |
| TOM III | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| TOM IV | ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |  |  |
| Projektant Koordynator i projektant w specjalności konstr.-bud. mgr inż. arch. Radosław Lenart mgr inż. Leszek Tischner |  | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 157/02 |  |  |
| Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Damian Cyrta |  | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0003/POOK/09 |  |  |

8 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

TOMU II - PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Warszawa, dn. 08.10.2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), oświadczam, że tom II – projekt architektoniczno-budowlany projektu budowlanego „Przebudowa ścian zewnętrznych w zakresie wykonania otworów okiennych wraz z niszami dla wytypowanych pomieszczeń w budynku nr 24 na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych przy ul. Sołtana 7, 05-400 Otwock” sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZESPÓŁ AUTORSKI PROJEKTU: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant Koordynator i projektant w specjalności konstr.-bud. mgr inż. arch. Radosław Lenart mgr inż. Leszek Tischner | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0937/PWBKb/17 157/02 |  |
| Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mgr inż. Damian Cyrta | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej MAZ/0003/POOK/09 |  |

- SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ:

1	Opis techniczny	5

1.1	Charakterystyka przedsięwzięcia, zakres prac	5

1.2	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego	5

1.3	Przeznaczenie i program użytkowy	5

1.4	Układ przestrzenny	5

1.4.1.	Forma architektoniczna	5

1.4.2.	Elewacje, kolorystyka	5

1.5	Parametry techniczne i bilans użytkowy budynku	5

1.6	Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko	6

1.7	Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	6

1.8	Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych	6

1.9	Charakterystyka energetyczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	6

1.9.1.	Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych	6

1.9.2.	Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się	6

1.9.3.	Emisja hałasów i drgań – zabezpieczenie przed hałasem	6

1.9.4.	Określenie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,	6

1.9.5.	Określenie właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się	6

1.9.6.	Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne	7

1.10	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	7

1.11	Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego budynku, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	7

1.12	Warunki ochrony pożarowej	7

2.	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	8

3.	ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ	11

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:

| Oznaczenie rysunku | Tytuł rysunku | SKALA | nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | RZUT PIWNICY – CZĘŚĆ A | 1:100 | 12 |
| A2 | RZUT PIWNICY – CZĘŚĆ B | 1:100 | 13 |
| A3 | ELEWACJE – LOKALIZACJA NISZ OKIENNYCH | 1:200 | 14 |

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis techniczny

## Charakterystyka przedsięwzięcia, zakres prac

Charakterystyka przedsięwzięcia

Projektuje się przebudowę ścian zewnętrznych w zakresie wykonania otworów okiennych w budynku placówki badawczej przy ul. Sołtana 7 w Otwocku.

Zakres prac w ramach projektowanej przebudowy:

- rozbiórka fragmentów ścian zewnętrznych pod projektowane otwory okienne,

- montaż nadproży z belek stalowych – ceowniki skręcone prętami gwintowanymi,

- wykonanie nisz okiennych przy projektowanych oknach,

- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych podlegających przebudowie,

- prace wykończeniowe.

## Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek jest budynkiem placówki badawczej.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.

## Przeznaczenie i program użytkowy

Przeznaczenie obiektu oraz program użytkowy bez zmian.

## Układ przestrzenny

### Forma architektoniczna

Budynek placówki badawczej o nieregularnym kształcie w planie. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jest podpiwniczony. Budynek wolnostojący, będący częścią kompleksu Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Wykonany w technologii tradycyjnej, dach płaski kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa z PVC. Budynek zlokalizowany na działce nr 17 obręb 257 w Otwocku.

### Elewacje, kolorystyka

Elewacja podlegająca opracowaniu prosta w formie, w kolorze jasnobeżowym, strefa cokołowa w kolorze ciemnoniebieskim. Projektuje się zachowanie istniejącej kolorystyki elewacji.

## Parametry techniczne i bilans użytkowy budynku

Parametry techniczne budynku oraz bilans użytkowy bez zmian.

## Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko

| [cm] | S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (warstwy istniejące) |
| --- | --- |
| 1,0 | Wyprawa elewacyjna |
| 5,0 | Styropian |
| 51,0 | Konstrukcja ściany z cegły pełnej |
| 1,0 | Tynk cementowo-wapienny |
|  | Grunt + farba |

Istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród budowlanych – ściany zewnętrznej, poza obszarem projektowanego otworu okiennego, nie ulegną zmianie.

## Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie projektuje się nowych posadowień.

## Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

## Charakterystyka energetyczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

### Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Nie projektuje się zmian w zapotrzebowaniu wody. Odprowadzenie wody bez zmian.

### Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

### Emisja hałasów i drgań – zabezpieczenie przed hałasem

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

### Określenie rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Inwestycja nie powoduje zmian w zakresie produkcji odpadów stałych.

### Określenie właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie przewiduje się występowania ww. czynników w przedmiotowej inwestycji.

### Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ingeruje w istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

## Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

## Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego budynku, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposażony w instalacje:

- instalację centralnego ogrzewania,

- instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalacji oświetleniowej ogólnej,

- instalacji oświetlenia zewnętrznego,

- instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- zasilanie urządzeń sanitarnych,

- instalacji CCTV,

- instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- instalacji odgromowej,

- rozdzielnicy nN,

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Nie projektuje się zmian w wyposażeniu budowlano-instalacyjnym budynku.

## Warunki ochrony pożarowej

Warunki ochrony pożarowej bez zmian – poza zakresem przedmiotowej inwestycji.

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

# ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

| Oznaczenie rysunku | Tytuł rysunku | SKALA | nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | RZUT PIWNICY – CZĘŚĆ A | 1:100 | 12 |
| A2 | RZUT PIWNICY – CZĘŚĆ B | 1:100 | 13 |
| A3 | ELEWACJE – LOKALIZACJA NISZ OKIENNYCH | 1:200 | 14 |