Załącznik Nr 5 do DIWZ

PWIK- ZP/04/2025

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO

Usługa dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, pojazdu specjalnego ssąco – płuczącego, do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej                                  oraz bezpośredniego pomiaru jakości ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych                  i przydomowych oczyszczalni ścieków, na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji             w Ząbkach sp. z o.o.

| PODWOZIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Parametr | spełnia |  | oferowany parametr |
|  |  | Tak | Nie |  |
| 1 | Pojazd ciężarowy, o dopuszczalnej masie całkowitej minimum 8000 kg |  |  |  |
| 2 | Rok produkcji: 2023 lub młodszy |  |  |  |
| 3 | Pojazd fabrycznie nowy, dopuszczony do ruchu w Polsce |  |  |  |
| 4 | Podwozie z napędem 4 x 2, pojazd dwuosiowy |  |  |  |
| 5. | Kolor kabiny biały |  |  |  |
| 6 | Silnik: wysokoprężny |  |  |  |
| 7 | Moc silnika: minimum 175 KM |  |  |  |
| 9 | Norma spalin: Euro 6 |  |  |  |
| 11 | Kabina: 3 osobowa |  |  |  |
| 12 | Rozstaw osi: minimum 3400 mm |  |  |  |
| 14 | Skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana |  |  |  |
| 15 | Przystawka PTO, napęd niezależny, zasilający hydraulicznie umożliwiający pracę wszystkich podzespołów zabudowy razem |  |  |  |
| 16 | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej ABS z elektronicznym rozkładem siły hamowania |  |  |  |
| 18 | Zbiornik paliwa: minimum 100 litrów |  |  |  |
| 19 | Zbiornik AdBlue: minimum 12 litrów |  |  |  |
| 20 | Felgi stalowe 17,5 cala lub większe |  |  |  |
| 22 | Tachograf cyfrowy |  |  |  |
| 23 | Centralny zamek |  |  |  |
| 24 | Dwa kluczyki |  |  |  |
| 25 | Klimatyzacja |  |  |  |
| 26 | Radio |  |  |  |
| 27 | Układ zabezpieczający przed kradzieżą, typu immobiliser |  |  |  |
| 28 | Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 30 | Kamera biegu wstecznego |  |  |  |
| 31 | Gaśnica |  |  |  |
| 32 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 33 | Podnośnik hydrauliczny (lewarek) |  |  |  |
| 34 | Apteczka |  |  |  |
| 35 | Zestaw kluczy serwisowych |  |  |  |
| 36 | Przetwornica 12v na 24v z wyprowadzonym zasilaniem 24V do szaf sterujących oraz sond pomiarowych |  |  |  |

| ZABUDOWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Parametr | spełnia |  |  | oferowany parametr |
|  |  | Tak |  | Nie |  |
| I. ZBIORNIK |  |  |  |  |  |
| 1 | Zbiornik cylindryczny o pojemności minimum 5000 l |  |  |  |  |
| 2 | Kolor zbiornika: niebieski RAL 5002 lub zbliżony |  |  |  |  |
| 3 | Część zbiornika na wodę czystą: 2/5 pojemności zbiornika |  |  |  |  |
| 4 | Część zbiornika na osad: 3/5 pojemności zbiornika |  |  |  |  |
| 5 | Materiał zbiornika: stal węglowa o podwyższonej odporności na korozję gat. S355, o grubości ścianki minimum 5 mm |  |  |  |  |
| 6 | Część osadowa zabezpieczona arkuszem stali kwasoodpornej w 1/3 wysokości zbiornika osadowego |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik powinien być posadowiony na oddzielnej ramie pomocniczej, która będzie mocowana do ramy podwozia pojazdu |  |  |  |  |
| 8 | Zbiornik całkowicie opróżniany z osadów za pomocą podnośnika hydraulicznego z kątem unoszenia minimum 30 stopni. |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość opróżniania zbiornika z osadów przez dolny króciec Ø 75 mm, zakończony złączem typu PERROT lub STRAŻACKIM |  |  |  |  |
| 10 | Zbiornik zamykany dennicą w części tylnej |  |  |  |  |
| 11 | Dennica tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie rygli możliwe tylko przy ciśnieniu atmosferycznym) |  |  |  |  |
| 12 | Automatyczny, sterowany ze skrzynki sterującej, system ryglowania dennicy, minimum dwu punktowo w oparciu o siłowniki klinowe. Podczas opuszczania dennicy rygiel powinien wchodzić w gniazdo i być blokowany bolcem siłownika. |  |  |  |  |
| 13 | Dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika od - 0,8 bar do + 0,5 bar |  |  |  |  |
| 14 | Wskaźnik ilości osadu w zbiorniku, z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora podczas czyszczenia kanalizacji, osadzony na dennicy tylnej |  |  |  |  |
| 15 | Wskaźnik ilości wody czystej w zbiorniku, z możliwością odczytu na zewnątrz przez operatora podczas czyszczenia kanalizacji, |  |  |  |  |
| 16 | Fartuch wylotowy ze stali kwasoodpornej, wystający poza obrys pojazdu, zabezpieczający przy zrzucie osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przez zanieczyszczeniem |  |  |  |  |
| II. UKŁAD TŁOCZENIA WODY |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa wysokociśnieniowa w wykonaniu nurnikowym (nurniki ceramiczne) napędzana hydraulicznie |  |  |  |  |
| 2 | Wydajność pompy wodnej: 220 l/min |  |  |  |  |
| 3 | Ciśnienie robocze: 200 bar |  |  |  |  |
| 4 | Zabezpieczenie pompy przez pracą na sucho z zabudowanym filtrem wody czystej na wlocie pompy. |  |  |  |  |
| 5 | Sygnalizacja sygnałem optycznym i akustycznym o braku wody w zbiorniku. |  |  |  |  |
| 6 | Pneumatyczny system opróżniania instalacji wodnej z resztek wody |  |  |  |  |
| III. DUŻY BĘBEN Z WĘŻEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM |  |  |  |  |  |
| 1 | Wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy 3/4 cala oraz długości 120 m, wzmocniony oplotem tekstylnym |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego na bęben |  |  |  |  |
| 3 | Bęben zabudowany w tylnej części pojazdu, na szczycie zbiornika albo na hydraulicznie unoszonej pokrywie dennicy. |  |  |  |  |
| 4 | Hydrauliczny napęd bębna, wyposażony w płynna regulację prędkości obrotowej w obydwu kierunkach, wyposażony w system automatycznego równego zwijania i rozwijania węża |  |  |  |  |
| 5 | Elektroniczny wyświetlacz licznika metrów węża. |  |  |  |  |
| IV.MAŁY BĘBEN Z WĘŻEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM |  |  |  |  |  |
| 1 | Wąż gumowy, wysokociśnieniowy o średnicy 1/2 cala oraz długości 50 m, wzmocniony oplotem tekstylnym |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość nawijania węża wysokociśnieniowego na bęben |  |  |  |  |
| 3 | Bęben zabudowany po prawej stronie pojazdu |  |  |  |  |
| 4 | Hydrauliczny napęd bębna |  |  |  |  |
| 5 | Dodatkowy pistolet wysokociśnieniowy |  |  |  |  |
| - UKŁAD SSANIA |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydajność pompy ssącej minimum 700 m3/h |  |  |  |  |
| 2 | Pompa ssąca łopatkowa, chłodzona cieczą |  |  |  |  |
| 3 | Maksymalne podciśnienie 0,8 bar |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalne nadciśnienie 0,5 bar |  |  |  |  |
| 5 | Możliwość zasysania ścieków i szlamów z głębokości minimum 6 m od powierzchni terenu |  |  |  |  |
| 6 | Ruda ssąca (na końcówce węza ssącego). Cała armatura oraz wszystkie przewody rurowe ssące o średnicy wewnętrznej Ø 75 mm |  |  |  |  |
| VI. WYSIĘGNIK HYDRAULICZNY PODAJĄCY WĄŻ SSĄCY |  |  |  |  |  |
| 1 | Wychylny hydraulicznie 180 stopni, osadzony na wieńcu obrotowym umieszczonym a boku zbiornika od strony dennicy, prowadzący wąż ssący Ø 75 umiejscowiony na kołowrocie 20 mb. Blokowany w dowolnej pozycji, hydraulicznie regulowana wysokość teleskopu: - zasięg: minimum 3200 mm, - kąt unoszenia: minimum 20 stopni, - na końcu wysięgnika umieszczona wciągarka elektryczna do 250 kg |  |  |  |  |
| 2 | w komplecie przedłużki węża ssącego – 2 szt. Dopasowane do długości koryta bocznego w lewej stronie, przewożone w skrzyniach umieszczonych wzdłuż zbiornika wykonanego z aluminium |  |  |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie pompy przed zasysaniem osadów |  |  |  |  |
| VII. STEROWANIE |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie sterowane przez wyłączniki zabudowane w szafie. |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość sterowania urządzeniem z miejsca pracy operatora |  |  |  |  |
| 3 | Szafa sterująca szczelna, zabezpieczona przez wilgocią, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej |  |  |  |  |
| 4 | Szafa wyposażona w następujące urządzenia: - manometr wysokociśnieniowy, - manometr próżniowy, - elektroniczny obrotomierz prędkości obrotów silnika, - regulator obrotów silnika, - wyłącznik awaryjny, - sterowanie pompy wysokociśnieniowej, - sterowanie pompy próżniowej |  |  |  |  |
| 5 | System sterowania powinien umożliwiać: - elektroniczną regulację obrotów silnika podwozia z poziomu skrzynki sterującej zabudowy, - włączania lub wyłączania silnika podwozia poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy, - włączenia lub wyłączenia przystawki odbioru mocy poprzez przycisk na skrzynce sterowniczej zabudowy |  |  |  |  |
| 6 | Pilot radiowy z funkcjami określonymi w pkt 5 |  |  |  |  |
| 7 | Szafa szczelna, zabezpieczona przez wilgocią, obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej do zamontowania sterowników obsługujących sondy pH, temperatury i przewodności, zasilana z 24V |  |  |  |  |
| VIII. POMIAR ŚCIEKÓW |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpośredni pomiar ilości i jakości ścieków w zakresie: - PH, - temperatury, - objętości - przewodności |  |  |  |  |
| 2 | Pomiar przy użyciu sondy elektrycznej 24v z możliwością rejestracji i przesyłu bezpośredniego na komputer w szoferce, pomiaru od każdego klienta. |  |  |  |  |
| 3 | Miejsce na montaż komputera z modemem w szoferce kierowcy, rejestrującego pracę sond, łączącego się przez GSM z serwerem Zamawiającego na zlewni ścieków, |  |  |  |  |
| 4 | Zabudowana na stałe przetwornica na 230 V w wyprowadzonym zasilaniem, 230V do szoferki, do zasilania komputera przemysłowego. |  |  |  |  |
| 5 | Funkcja mycia sondy czystą wodą po każdorazowym użyciu. |  |  |  |  |
| 6 | System pomiaru kompatybilny z systemem kontroli ścieków dowożonych na zlewnię ścieków Zamawiającego w Ząbkach. |  |  |  |  |
| IX. WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie funkcje i napisy w języku polskim |  |  |  |  |
| 2 | Pojazd powinien być oznakowany zgodnie z przepisami folią odblaskową wg normy DIN 30710 |  |  |  |  |
| 3 | Wszystkie zawory powinny być opisane w sposób czytelny i trwały |  |  |  |  |
| 4 | Wszystkie przewody powinny być opisane w sposób czytelny i trwały wraz z zaznaczeniem kierunku przepływu (np. strzałka) |  |  |  |  |
| 2 | Zespolona lampa dachowa z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego święcąca światłem pulsacyjnym, oraz z napisem „wodociągi” Rodzaj światła LED. Lampa uruchamiana przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu - sterowanie z kabiny kierowcy. |  |  |  |  |
| 3 | Dwie lampy z ostrzegawczym światłem koloru pomarańczowego, święcące światłem pulsacyjnym umieszczone w belce najazdowej. Rodzaj światła LED. Lampy uruchamiane przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu zapłonu - sterowanie z kabiny kierowcy. |  |  |  |  |
| X. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 | Imadło o minimalnej szerokości szczęk 120 mm, przymocowane w tylnej części pojazdu do ramy podwozia, na ergonomicznej wysokości do pracy z poziomu terenu |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko do mycia rąk dla obsługi wraz z przepływowym ogrzewaczem wody |  |  |  |  |
| 3 | Przenośny reflektor LED zasilany akumulatorowo |  |  |  |  |
| 4 | Minimum jedna zamykana skrzynia zabudowana wzdłuż zbiornika na całej jego długości (po jednej ze stron pojazdu), wykonana z materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna lub aluminiowa) |  |  |  |  |
| 5 | Dwie dysze na wąż1/2 cala |  |  |  |  |
| 6 | Trzy dysze na wąż 3/4 cala |  |  |  |  |
| 7 | Iniektor powietrzny - rura zakładana na wąż ssący, której zadaniem jest napowietrzanie osadu |  |  |  |  |
| 8 | Banan - zabezpieczenie węża ciśnieniowego przed zerwaniem, |  |  |  |  |
| 9 | 2 kliny od koła |  |  |  |  |
| 10 | 5 sztuk gumowych pachołków drogowych o wysokości 50-60 cm |  |  |  |  |