MOŹDZIERZ LM-60D

TEMAT: 1: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PRACY BOJOWEJ NA SPRZĘCIE.

ZAGADNIENIA: Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy bojowej na sprzęcie. Czynności funkcyjnych na komendę „DO BOJU”, „ODBÓJ”.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy bojowej na sprzęcie

Zasady zachowania bezpieczeństwa

1. W czasie przygotowywania amunicji do strzelania należy starannie usunąć smar i kurz z kadłubów pocisków, zwracając szczególną uwagę na to, aby tuleja i skrzydełka brzechwy były czyste i suche, a także aby nie było śniegu i smaru w otworach ogniowych tulei brzechwy.

2. Pociski z nieszczelnymi połączeniami brzechw, z pęknięciami kadłuba, z połamanymi lub pogiętymi skrzydełkami brzechw uważa się za niesprawne, nie należy ich używać do strzelania.

3. W czasie przeglądu brzechw należy zwrócić uwagę na to, czy ładunki zasadnicze są dosłane do końca w tulejach brzechw. W razie potrzeby należy je dosyłać aż do oparcia o kołnierz tulei brzechwy, naciskając palcami obu rąk krawędź dna łuski - w żadnym przypadku miseczkę spłonki. W czasie wykonywania tej czynności pocisku nie powinno opierać się zapalnikiem o żaden przedmiot. Jeżeli ładunek zasadniczy nie wchodzi całkowicie w tuleję brzechwy, to należy wymienić ładunek zasadniczy lub nie dopuścić pocisku do strzelania.

4. Kapturek zapalnika należy zdjąć bezpośrednio przed załadowaniem pocisku do lufy.

5. Aby uniknąć uderzenia gazami prochowymi wylatującymi z lufy, ładowniczy po włożeniu naboju do lufy powinien natychmiast odsunąć się o krok do tyłu.

6. W przypadku niewypału należy rozładować moździerz, w tym celu należy, odczekać co najmniej 2 minuty, podejść do moździerza i ostukać lufę w okolicy zamka rękojeścią wyciora; jeżeli mimo tego strzał nie nastąpi, odczekać 1 minutę i rozładować moździerz. W tym celu: mimośród (rys.2) ustawić strzałkami w pozycję "B", podnieść lufę wraz z płytą tak, aby lufa przyjęła położenie poziome, w dalszym ciągu przechylać lufę do takiej pozycji, przy której nastąpi wysuwanie się naboju, wyjąć ostrożnie niewypał i przekazać go oddziałowi saperskiemu.

Rys. 1. Zamek

Rys. 2. Zamek.

1–korpus, 3–iglica, 4–mimośród, 5–sprężyna, 7–sprężyna I,

8–tuleja, 9–podkładka, 10–kołek, 12–wkręt.

7. Przed załadowaniem moździerza należy sprawdzić przewód lufy oraz czystość amunicji, wykryte w przewodzie lufy zanieczyszczenia usunąć przed załadowaniem

Uwaga:

Zarówno podczas strzelania jak i podczas rozładowywania niewypału

kategorycznie zabrania się przebywania w strefie wylotowej lufy.

Do wycelowania moździerza w cel i strzelania można przystąpić tylko po upewnieniu się o sprawności mechanizmów moździerza i elementów amunicji.

Uwaga:

Największa dopuszczalna liczba nabojów wystrzelonych ogniem

z maksymalną szybkością nie może przekraczać 54 sztuk, po czym lufę

należy wychłodzić do temperatury otoczenia

Zabrania się:

1. Strzelania nabojami z zawilgoconymi woreczkami ładunków dodatkowych i łuskami  ładunków zasadniczych oraz z metalowymi okuciami tych ładunków, pokrytymi zielonym nalotem.

2. Dopuszczania do strzelania nabojów z zapalnikami mającymi wgniecenia lub inne uszkodzenia świadczące o tym, że zapalniki te upadły lub uległy udarom.

3. Zwiększania ładunku miotającego powyżej podanego w tablicach strzelniczych.

4. Palenia tytoniu na stanowisku ogniowym, szczególnie w miejscu ułożenia amunicji, zapalania zapałek i posługiwania się otwartym ogniem.

5. Wyciągania naboju z lufy gdy iglica jest w położeniu "Z".

6. Podkładać pod płytę oporową moździerza (szczególnie pod jej krawędzie) kamieni, drewna, desek, i innych twardych przedmiotów.

7. Przemieszczania moździerza z niewypałem.

Kategorycznie zabrania się:

1. Dopuszczania do prób powtórnego załadowania moździerza jeżeli nie nastąpił strzał.

2. Strzelania nabojami z zapalnikami o uszkodzonych przeponach (porwanych, pękniętych lub mocno wciśniętych w głąb), może to spowodować przedwczesny wybuch pocisku – już w przewodzie lufy.

3. Układania nabojów z zapalnikami bez kapturków w skrzynkach i przewożenia w takim stanie, ponieważ może to spowodować zadziałanie zapalnika i wybuch pocisku.

4. Po podniesieniu lufy za zamek opuszczania jej z powrotem z nabojem znajdującym się wewnątrz.

5. Ustawiać naboje pionowo.

6. Przenosić naboje i ich elementy ułożone jeden na drugim.

7. Przenosić amunicję w niesprawnym opakowaniu.

8.Przenosić ręcznie więcej niż jeden nieopakowany nabój.

9. Rzucać naboje o ziemię oraz uderzać częścią głowicową o lufę przy ładowaniu.

10. Strzelać z amunicji zawierającej części składowe, których używanie jest zabronione.

11. Strzelać amunicją bez oznakowań.

12. Strzelać amunicją, która spadła z wysokości większej niż 1,5 m.

Nie należy strzelać pociskami o różnych znakach masy. Dobierać do strzelania pociski o jednakowych znakach masy.

Nie należy nigdy i w żadnym przypadku strzelać pociskami znalezionymi na polu walki.

Z nabojami, w których zapalniki mają zdjęte kapturki, obchodzić się ostrożnie i strzec je przed upadkiem i uderzeniami. Jeżeli nabój ze zdjętym kapturkiem upadnie częścią głowicową w dół, zapalnik może spowodować wybuch pocisku.

Czynności funkcyjnych na komendę ,,DO BOJU” ,,ODBÓJ”

I.

Celowniczy - pierwszy funkcyjny; ustawia moździerz w położeniu bojowym: w tym celu:

Moździerz zdjąć z nosidła plecakowego:

1. Odpiąć wszystkie paski mocujące.

2. Zdjąć kaptur wylotowy.

Rozłożyć nogi zespołu dwójnogu:

1.Poluzować pokrętło 14 (rys.3)

2. Przesuwać obejmę 10 do takiego położenia, aby po rozłożeniu nóg zespołu dwójnogu mechanizm podniesieniowy, przyjął położenie symetryczne względem obu nóg. Mocuje nogi dwójnogu w ziemi, zagłębiając ostrogi ażdo oparcia o stopy oporowe.

Rys. 3. Zespół dwójnogu.

1–osłabiacz odrzutu, 2–mechanizm podniesieniowy,

3–mechanizm kierunkowy, 4–mechanizm poziomowania,

5–noga prawa, 6–noga lewa, 7–wkrętka, 8–złączka,

9–czop, 10–obejma przesuwna, 11–śruba I, 12–śruba II,

13–śruba III, 14–pokrętło,15–podkładka dystansowa,

16–wkręt, 17–kołek, 18–nakrętka, 19–wkręt.

Mocuje celownik na moździerzu i nastawia kątomierz na 30-00 i celownik na 10-00,

sprowadza za pomocą mechanizmu poziomowania zgrubnego pęcherzyk poziomnicy poprzecznej celownika w pobliże środka i obracając tuleję mechanizmu poziomowania wyprowadza pęcherzyk dokładnie na środek, wyprowadza mechanizmem podniesieniowym pęcherzyk poziomnicy podłużnej na środek, obserwuje czy biała linia jest u góry i czy nie przesuwa się na bok.

Ładowniczy - drugi funkcyjny: wspólnie z celowniczym ustawia moździerz w położeniu bojowym,

Amunicyjny - trzeci funkcyjny: wykopuje dół pod płytę oporową, nadaje płycie oporowej wymagane położenie i umacnia ją w tym położeniu, wykonuje dwie bruzdy o promieniach 580 i 870 mm do wysunięcia nóg zespołu dwójnogu w przód od środka płyty, przegląda pociski i przygotowuje je do strzelania.

II.

Celowniczy - pierwszy funkcyjny: nastawia podane w komendzie nastawy celownika i kierunek, zapamiętuje końcówki nastaw na przyrządach celowniczych, utrzymuje mechanizmem poziomowania pęcherzyk poziomnicy poprzecznej celownika stale na środku, wyprowadza za pomocą mechanizmu podniesieniowego pęcherzyk poziomnicy podłużnej na środek, po czym naprowadza za pomocą mechanizmu kierunkowego pionową linię celownika na punkt celowania.

Ładowniczy - drugi funkcyjny: ustawia mimośród strzałkami w kierunku pozycji "Z", odbiera nabój od amunicyjnego, wyciąga zawleczkę i zdejmuje kapturek z zapalnika, po czym wkłada nabój tuleją brzechwy w dół w wylotową część lufy i zagłębiając go do okolicy zgrubienia środkującego, wpuszcza go do lufy.

Amunicyjny - trzeci funkcyjny: powtarza nazwę pocisku podaną w komendzie, przygotowuje pocisk do strzelania, powtarza podany w komendzie ładunek i nakłada odpowiednią liczbę ładunków dodatkowych na tuleję brzechwy, zwracając uwagę na ich zamocowanie, przygotowuje nakazaną liczbę nabojów, przygotowane do wystrzelenia naboje przekazuje ładowniczemu.

Przed ładowaniem moździerza strzałki na mimośrodzie należy ustawić w pozycję "Z", a następnie:

a) włożyć nabój z włożonym ładunkiem zasadniczym i nałożonymi na niego ładunkami dodatkowymi, brzechwą w część wylotową lufy,

b) wprowadzić go do lufy mniej więcej do zgrubienia środkującego i puścić.

Strzał następuje natychmiast po uderzeniu spłonki w wystający grot iglicy w końcowej fazie opadania naboju na dno lufy.

III.

W celu przestawienia moździerza z położenia bojowego do marszowego należy:

- wyjąć z gniazda dźwigara celownik i umieścić go w futerale,

- rozluźnić obejmę przesuwną na lewej nodze dwójnogu,

- złożyć nogi dwójnogu,

- założyć moździerz na nosidło plecakowe,

- zapiąć paski na nosidle plecakowym i założyć kaptur wylotowy na lufę.

Literatura: 60 mm LEKKI MOŹDZIERZ LM-60D, INSTRUKCJA Opis i użytkowanie Produkcja seryjna, Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

Dowództwa Wojsk Lądowych,  2013r.

TEMAT: 2: DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE, OGÓLNA BUDOWA, PRZEZNACZENIE, ORAZ DZIAŁANIE MECHANIZMÓW MOŹDZIERZA.

ZAGADNIENIA: Dane taktyczno-techniczne, ogólna budowa, przeznaczenie, oraz działanie mechanizmów moździerza.

Ogólne wiadomości o budowie i działaniu moździerza

60 mm lekki moździerz LM - 60D jest przeznaczony dla uzbrojenia oddziałów piechoty, a zwłaszcza piechoty górskiej, do niszczenia siły żywej i środków ogniowych nieprzyjaciela znajdujących się przede wszystkim na przeciwstokach, w wąwozach i za przeszkodami w warunkach wysokiej zabudowy, a także do niszczenia punktów obserwacyjnych oraz lekkich umocnień typu polowego w warunkach widzialności optycznej w dzień, w każdych warunkach

atmosferycznych. Dzięki dużej energii działania pocisku, znacznej donośności i efektywnej celności, bardzo małemu ciężarowi i dużej manewrowości, ogień moździerza zapewnia skuteczne wsparcie walczącej piechocie w każdych warunkach, szczególnie podczas walki w mieście. Stromy tor pocisku i małe wymiary moździerza w położeniu bojowym umożliwiają umieszczenie go w głębokich ukryciach, trudnych do obezwładnienia ogniem nieprzyjaciela.

Moździerz posiada gładką lufę. Siłę odrzutu przy strzale pochłania grunt za pośrednictwem płyty oporowej. Aby wstrząsy powstające podczas strzału nie przenosiły się na zespół dwójnogu z przyrządami celowniczymi, moździerz posiada osłabiacz odrzutu, którego sprężyny łagodzą wstrząsy występujące podczas strzelania. Kąty podniesienia nadaje się lufie moździerza przez odpowiednie ustawienie zespołu dwójnogu i za pomocą mechanizmu podniesieniowego. Wycelowanie moździerza w płaszczyźnie poziomej uzyskuje się za pomocą mechanizmu kierunkowego i przez przestawienie zespołu dwójnogu. Aby spowodować strzał, należy od strony wylotu włożyć nabój w lufę jego denną częścią (brzechwą). Pod wpływem własnego ciężaru nabój ześlizguje się w dół i jeżeli strzałki na mimośrodzie są w kierunku litery "Z" to znaczy iglica wysunięta w przód, wówczas spłonka ładunku zasadniczego uderza w iglicę powodując strzał. Po uderzeniu spłonki w iglicę spłonka zapala ładunek zasadniczy; gazy prochowe przerywają łuskę tekturową, w której znajduje się ładunek zasadniczy, przedostają się przez otwory ogniowe trzonu brzechwy i zapalają ładunki dodatkowe. Gazy prochowe, powstałe w wyniku spalania się ładunku zasadniczego i ładunków dodatkowych, wytwarzają w przewodzie lufy odpowiednie ciśnienie, wskutek czego pocisk wylatuje z lufy. Skrót stosowany w niniejszej instrukcji: moździerz = 60 mm lekki moździerz LM - 60D.

Zasadnicze dane taktyczno-techniczne moździerza LM-60 D

Kaliber .............................................................................................................. …….60 mm

Masa naboju .................................................................................. …………………2 kg

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w lufie ............................................................ 55 MPa

Największa donośność strzelania (nabojem O-LM60).............................................. 2329 m

Najmniejsza donośność strzelania (nabojem O-LM60) ............................................ 70 m

Masa moździerza w położeniu bojowym .................................................................. 18,48 kg

Masa lufy z zamkiem ................................................................................................ 6 kg

Masa zamka ............................................................................................................... 1,4 kg

Masa zespołu dwójnogu ............................................................................................ 7,2 kg

Masa płyty oporowej ................................................................................................. 4,2 kg

Masa celownika - kątomierza MPM-44/04 ............................................................... 1,08 kg

Masa moździerza w położeniu marszowym .............................................................. 20.0 kg

Poziomy kąt ostrzału bez przestawiania zespołu dwójnogu

(przy kącie podniesienia 45o) .................................................................................... 6

Poziomy kąt ostrzału bez przestawiania zespołu dwójnogu

(przy kącie podniesienia 85o) .................................................................................... 10

Kąty podniesienia teoretyczne ................................................................................... 45 85

Kąty podniesienia praktyczne .................................................................................... 45 80

Szybkostrzelność praktyczna (z poprawianiem wycelowania) ............................... .10 strz./min.

Szybkostrzelność teoretyczna (bez poprawiania wycelowania) ..............................25 strz./min.

Masa jednostkowego ZCZ ......................................................................................... 2,5 kg

Jednostka ognia ......................................................................................................... 40 szt.

Największa dopuszczalna liczba nabojów wystrzelonych ogniem

z maksymalną szybkością .......................................................................................... 40 szt.

Czas stygnięcia lufy do temperatury otoczenia po wystrzeleniu dopuszczalnej

liczby nabojów ogniem z maksymalną szybkostrzelnością ...................................... 30 min.

TEMAT: 3: TYPY AMUNICJI, BUDOWA I ZASADY DZIAŁANIA.

ZAGADNIENIA: Typy amunicji, budowa i zasady działania.

RODZAJE AMUNICJI DO MOŹDZIEŻA

| Nazwa pocisku | typ | waga |
| --- | --- | --- |
| O-LM60 | Odłamkowy | 2kg |
| D-LM60 | Dymny | 1,85 kg |
| Z-LM60 | Zapalający | 1,85 kg |
| S-LM60 | Oświetlający | 2,195 kg |
| O-LM60C | Ćwiczebny | 2 kg |
| LM-PC | Ćwiczebny z nabojem wskaźnikowym | 2,26 kg |

Podstawowy granat O-LM60 przewyższa masą analogiczne zagraniczne pociski i cechuje się dużą gęstością pokrycia odłamkami. Między materiałem wybuchowym (trotylem) a skorupą, fragmentującą na ok. 300 odłamków, znajduje się 1500 kulek stalowych o średnicy 4 mm, zatopionych w tworzywie sztucznym, które zwiększają efekt odłamkowy.

60 MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM ODŁAMKOWYM O-LM60

DANE TECHNICZNE

Typ odłamkowy

Masa [g] ] …...........................................................................................................................2000

Max prędkość wylotowa [m/s] ….............................................................................................................................173

Donośność min/max [m] …......................................................................................................................75/2300

Ilość odłamków min …...........................................................................................................................1500

Promień rażenia [m] …...............................................................................................................................15

Zakres temperatur eksploatacji [°C]  …..........................................................-40 ÷ +50

Naboje moździerzowe 60 mm z pociskiem odłamkowym przeznaczone są do rażenia siły żywej, środków ogniowych oraz nieopancerzonego sprzętu wojskowego. Wystrzeliwane są z moździerza LM60D (wersja dalekonośna) i LM60K (wersja Commando). 60 mm

60 MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM DYMNYM D-LM60 60 MM

DANE TECHNICZNE

Typ dymny

Masa [g]..........................................................................................................................2210

Max prędkość wylotowa [m/s] ] ….............................................................................................................................169

Donośność min/max [m]...................................................................................................................212/1867

Czas dymienia [s].........................................................................................................................min 80

Zapalnik..........................................................................................................MZR-60M

Zakres temperatur eksploatacji [°C]................................................................-30 ÷ +50

Naboje moździerzowe 60 mm z pociskiem dymnym przeznaczone są do stawiania zasłony dymnej pojedynczo lub kilkoma pociskami w celu maskowania działań wojsk własnych (środków ogniowych, gniazd oporu, punktów dowodzenia) oraz oślepiania systemów obserwacji przeciwnika. Emitowany dym maskuje w zakresie światła widzialnego i promieniowania podczerwonego. Wystrzeliwane są z moździerza LM60D (wersja dalekonośna) i LM60K (wersja Commando).

60MM NABÓJ MOŹDZIERZOWY Z POCISKIEM OŚWIETLAJĄCYM S-LM60 60 MM DANE TECHNICZNE

Typ  oświetlający

Masa [g] …............................................................................................................................2200

Max prędkość wylotowa [m/s] …..............................................................................................................................169

Donośność min/max [m] ….....................................................................................................................212/1867

Czas oświetlania [s]  min …................................................................................................................................50

Światłość [cd]  min ….......................................................................................................................200 000

Zapalnik …....................................................................................................................MZR-60M

Zakres temperatur eksploatacji [°C] ……………………………………………..-30 ÷ +50

Nabój służy do oświetlania terenu w rejonie celu oraz obiektów i ugrupowań nieprzyjaciela, pojedynczo lub kilkoma pociskami. 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym przeznaczony jest do strzelania z moździerza LM60D (wersja dalekonośna) i LM60K (wersja Commando).

Nabój do moździerza składa się z pocisku, zapalnika wkręconego w oko części głowicowej pocisku, ładunku zasadniczego umieszczonego w tulei brzechwy i ładunków dodatkowych w postaci woreczków (ładunek Nr I i ładunek Nr II - stanowią go dwa ładunki Nr I), założonych na tuleję brzechwy.

Zapalnik

Zapalnik posiada trzy nastawy; transportową ,na działanie natychmiastowe (nastawa 0) i ze zwłoką (nastawa z) Nastawą fabryczną zapalnika jest nastawa „zabezpieczenie transportowe” Położenie między O i  Z

Nabój do moździerza składa się z pocisku, zapalnika wkręconego w oko części głowicowej pocisku, ładunku zasadniczego umieszczonego w tulei brzechwy i ładunków dodatkowych w postaci woreczków (Ładunek Nr I i ładunek Nr II- stanowi go drugi ładunek

Nr I) założonych na tuleję brzechwy.