Załącznik Nr 2a

Nr sprawy EZP-252-2/2025

Wymagane parametry techniczne analizatora biochemicznego z dostawką jonoselektywną

|  | PODAĆ |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Typ/model: |  |
| Rok produkcji (min. 2020 r.): |  |

| L.p. | Opis minimalnych wymaganych parametrów eksploatacyjno-technicznych i jakościowych analizatora | WARTOŚĆ OFEROWANA* Wpisać tak (gdy spełnia) Wpisać nie (gdy nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczny rok produkcji nie starszy niż 2020 r., kompatybilny odczynnikowo z analizatorem Konelab 20 ISE, będącym własnością Zamawiającego, wyposażony w UPS |  |
| 2. | Zintegrowany z analizatorem moduł ISE |  |
| 3. | Rotor odczynnikowy z co najmniej 35 pozycjami |  |
| 4. | Materiał badany: surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, supernatant |  |
| 5. | Możliwość oznaczania enzymów, substratów, białek specyficznych, narkotyków, leków, elektrolitów |  |
| 6. | Ciągłe ładowanie i usuwanie próbek i odczynników bez przerywania cyklu pomiarowego np. pauza, stand by |  |
| 7. | Możliwość wstawienia próby „Cito” w każdym momencie pracy analizatora |  |
| 8. | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki wstępna i dodatkowa |  |
| 9. | Igła pobierająca dla próbki i odczynników z detektorem poziomu płynu, przemywane po każdej operacji |  |
| 10. | System monitorowania zużycia odczynników |  |
| 11. | Chłodzenie wszystkich odczynników na pokładzie w czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora |  |
| 12. | Możliwość pobierania próbki z probówek pierwotnych lub wtórnych o zróżnicowanej wysokości oraz możliwość zastosowania mikro naczynek |  |
| 13. | Identyfikacja próbek pacjentów, za pomocą kodu kreskowego i manualnie |  |
| 14. | Program kontroli jakości na min. 2 poziomach. Prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystyczna analiza wyników dla poszczególnych parametrów |  |
| 15. | Praca aparatu „pacjent po pacjencie” |  |
| 16. | Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 17. | Podłączenie analizatora do sieci komputerowej Zamawiającego i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Esculap na koszt Wykonawcy |  |
| 18. | Bezpłatny serwis na czas obowiązywania umowy |  |
| 19. | Serwis dostępny 7 dni w tygodniu |  |
| 20. | Bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu przez Wykonawcę |  |
| 21. | Bezpłatne przeszkolenie personelu obsługującego analizator potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami dla wszystkich uczestników |  |
| 22. | Zapewnienie przez Wykonawcę bezpłatnego programu kontroli zewnętrznej dla wszystkich oznaczanych parametrów |  |
| 23. | W przypadku analizatora nastołowego – Wykonawca dostarczy stół lub blat pod analizator |  |

* W rubryce  należy wpisać TAK lub NIE  oferowanego parametru  w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli wymaganych parametrów granicznych analizatora traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

.........................................................

podpis

elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik